# TENDER DOCUMENT

## ქ. თბილისში მუხრან მაჭავარიანის ქუჩაზე მდებარე ფოლადის მილის ქსელის გეოფიზიკური კვლევა

### 1. კონტრაქტის მიზანია

წინამდებარე ტენდერის მიზანი გამოავლინოს  კვალიფიციური გეოფიზიკური მომსახურების მიმწოდებლი, რომელიც მოახდენს მიწისქვეშ არსებული ფოლადის მილის ჰორიზონტალური მდგომარეობის და სიღრმის დადგენას ქ. თბილისში, მუხრან მაჭავარიანის ქუჩის 250 მეტრის მონაკვეთზე. დაახლოებით კოორდინატებზე:

📍 გრძედი: 41.737441 – გრძედი: 44.752675

ნავარაუდებია რომ მილი განლაგებულია ასფალტირებული საფარის ქვეშ 2 დან 9 მეტრამდე სიღრმეში.

### 2. ზოგადი ინფორმაცია

სამიზნე მილსადენები აქტიურ გამოყენებაშია, რომლითაც ხორციელდება სასმელი წყლის მიწოდება. ზუსტი გეოლოკაციის დადგენა მნიშვნელოვანია დაგეგმილი სამუშაოების განხორციელებისათვის და რისკების აღკვეთისათვის.  ზუსტი გეოლოკაცია აუცილებელია მომავალი სამუშაოებისა და რისკების პრევენციისთვის. ურბანული კონტექსტი მოიცავს სხვა მიწისქვეშა სერვისების პოტენციურ არსებობას.

ფოლადის გამტარადობის  გამო, ელექტრული წინააღმდეგობის ტომოგრაფია (ERT) არის შემოთავაზებული, როგორც პირველადი გეოფიზიკური მეთოდი. თუმცა, სხვა მეთოდები შეიძლება დაშვებული იყოს, როგორიცაა მიწაზე შეღწევადი რადარი (GPR), მაგნიტური გრადიომეტრია ან EM გამტარობა, იმ პირობით, რომ პრეტენდენტი აჩვენებს მათ ტექნიკურ ადეკვატურობას და გადაწყვეტის შესაძლებლობებს მოცემულ პირობებში (სიღრმე, მასალა, ასფალტის საფარი).

### 3. სამუშაოს აღწერა

შერჩეული პრეტენდენტი პასუხისმგებელი იქნება:

- მუხრან მაჭავარიანის ქუჩის 250 მეტრიან მონაკვეთზე გეოფიზიკური კვლევის ჩატარებაზე;

- ჩამარხული ფოლადის მილების ადგილმდებარეობისა და სიღრმის იდენტიფიცირება 2–9 მ შორის.

- ყველაზე შესაფერისი მეთოდის ან მეთოდების კომბინაციის შეთავაზება და დასაბუთება.

- მონაცემთა დამუშავება და ინტერპრეტაცია გეორეფერენციული მიწისქვეშა რუქების ან პროფილების შესაქმნელად.

- ყოვლისმომცველი ტექნიკური ანგარიშის მიწოდება ქართულ ენაზე.

### 4. ტექნიკური მოთხოვნები

კვლევისათვის განკუთვნილმა მოწყობილობამ უნდა უზრუნველყოს ლითონის სამიზნეების საიმედო აღმოჩენა 10 მ სიღრმეზე.

- კვლევის იმგვარად უნდა იყოს დაგეგმილი, რომ მასში გათვალისწინებული იყოს არსებული ურბანული გარემო, მათ შორის ასფალტის საფარი, მოძრაობა და პოტენციური EM ხმაური.

- ERT-ს გამოყენების შემთხვევაში საუკეთესოა მონაცემების მრვალარახიანი მოგროვების სისტემა და ასევე მოწინავე „advanced” მასივები (მაგ., Wenner-Schlumberger, Dipole-Dipole).

- ალტერნატიული გეოფიზიკური მეთოდების გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური დასაბუთება, მოსალოდნელ სიზუსტესთან და არსებულ შეზღუდვებთან ერთად.

- საველე სამუშაოს ზედამხედველობა უნდა გაუწიოს კვალიფიციური გეოფიზიკოსი, რომელსაც აქვს დოკუმენტირებული გამოცდილება ურბანულ გარემოში კომუნალური საშუალებების გამოვლენაში.

### 5. კველევის შედეგად წარმოსადგენი მასალა

- მეთოდოლოგია და საველე სამუშაოების შესრულების გეგმა.

- ნედლი და დამუშავებული მონაცემები (მეტამონაცემების ჩათვლით).

- გეორეფერენცირებული შედეგები (2D წინაღობის სექციები, ანომალიების რუქები და ა.შ.).

- პროფესიონალი გეოფიზიკოსის მიერ ხელმოწერილი საბოლოო ანგარიში ქართულ ენაზე, რომელშიც უნდა შევიდეს:

- გამოყენებული აღჭურვილობა და გამოყენებული მეთოდების აღწერა

- საველე მონაცემთა ხარისხის შეფასება

- ინტერპრეტაცია მილების სავარაუდო პოზიციებითა და სიღრმეებით

- შეზღუდვები და რეკომენდაციები

### 6. პროექტის ვადები

ყველა მომსახურება უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების ხელმოწერიდან [4 კვირის] ვადაში, მათ შორის საველე მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ანგარიშის მიწოდება.

### 8. ზოგადი პირობები

- გამარჯვებულმა  პრეტენდენტმა სამუშაოების წარმოებისათვის უნდა მოიპოვოს ყველა საჭირო ნებართვა და მუნიციპალიუტეტის დასტური სამუშაოების წარმოებისათვის საზოგადო/საჯარო გზაზე. 
- თუ სამუშაოების პრეცესში საგზაო მოძრაობის შეზღუდვა იქნება აუცილებელი შესაბამისი სატრანსპორტო სქემის მიხედვით მისი მართვა გამარჯვებული პრეტენდენტის პრეროგატივაა.

- კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის მოწოდება.