ტექნიკური დავალება სს "RMG GROUP"-ის მომსახურებაზე

| შეთანხმებულია: სს "RMG Copper"-ის მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის დირექტორი ______________ კ. კეკელიძე 2025 წლის "___" ___________ შეთანხმებულია: სს "RMG Copper"-ის სამრეწველო მოედნის ტერიტორიაზე ნაყარიდან და კარიერიდან ჩამდინარე მჟავე წყლების ქიმიური გაწმენდის ნაგებობის მშენებლობის“ პროექტის ხელმძღვანელი ___________ ი. სობოლევი 2025 წლის "___" ___________ | ვამტკიცებ: სს "RMG Copper"-ის საწარმოო პროექტების მმართველი დირექტორი ___________ ა. ნემოკაევი 2025 წლის "___" ___________ |
| --- | --- |

მოქმედი რადიალური შემასქელებლების ჯამების რკინაბეტონის კონსტრუქციის მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოთა შესრულება

თბილისი 2025

- რადიალური შემასქელებელი П-18 ГОСТ 10876-64

| 1.1 | მოწყობილობის დასახელება | რადიალური შემასქელებელი П-18 ГОСТ 10876-64 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | # მოწყობილობის დანიშნულება | პულპისა და გამდიდრების პროდუქტების შესქელება და შლამისგან გაწმენდა შესქელებულ პროდუქტად და დამწდარ წყლად მათი დაყოფის მიზნით. |
| 1.3 | ტევადობის ფორმა | ცილინდრული |
| 1.4 | სასარგებლო მოცულობა, მ3 | 600 |
| 1.5 | ტევადობის გაბარიტები, მმ | დიამეტრი: 18000 როფის სიღრმე ცენტრთან: 3600 |
| 1.6 | მწარმოებლურობა, ტ/დღე. | მწარმოებლურობა მყარი ნივთიერების მიხედვით ფართო საზღვრებში იცვლება და დამოკიდებულია მყარი ფრაქციის კუთრ წონასა და სისხოზე, ასევე, საწყისი და შესქელებული პროდუქტების სისხოსა და სიმკვრივეზე. |
| 1.7 | პროცესის პირობები | გარე ჰაერის ტემპერატურა: +45-დან -20℃ ტემპერატურამდე. სამუშაო გარემო: ნაყარიდან ჩამდინარე წყლები (pH 4-12) ინფორმაცია გარემოს შესახებ (შედგენილობა, თავისებურებები): ნაყარიდან ჩამდინარე წყლები (შედგენილობა იხილე №1 დანართში) + კირის წვენი. სითხის სიმკვრივე: 1050 კგ/მ3 სითხის ტემპერატურა: 5-30 ℃ შემასქელებლების განტვირთვის გრანულომეტრიული შედგენილობა: კლასები, მმ; გ; %. "+0.200; 4,7; 2,35. "-0.200+0.140; 6,8; 3,40. "-0.140+0.100; 7,7; 3,85. "-0.100+0.071; 4,5; 2,25. "-0.071+0.045; 2,3; 1,15. "-0.045+0; 174; 87,00. საწყისი; 200; 100,0. კლასები, მმ; შემასქელებლის განტვირთვა. 0,008; 23,9. 0,016; 38,4. 0,032; 60,2. 0,044; 71,3. 0,071; 85,6. 0,100; 90,8. 0,140; 93,2. 0,200; 97,9. 0,500; 100. |
| 1.8 | მუშაობის სავარაუდო მოცულობა | RMG-ის მიმართვის ფარგლებში დაგეგმილია ირკუტსკის მძიმე მანქანათმშენებლობის ქარხნის წარმოების (1966 წლის გამოშვება, შეკვეთის ნომერი 25439) 3 ცალი მოქმედი П-18 რადიალური შემასქელებლების ჯამების რკინაბეტონის კონსტრუქციების მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოთა შესრულება შემდეგი მოცულობით: - არსებული ჯამების გეომეტრიის, ასევე მისი ჰერმეტულობის ანალიზი, კედლებისა და ჯამების დეფექტების ანალიზი ბზარების არსებობაზე, ბეტონის აშრევებაზე, კოროზიის კვალზე, ნაჟონებზე, ბეტონის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოკვლევა. - საექსპლუატაციო დატვირთვების (საკუთარი წონის, საკიდი მოწყობილობების წონისა და დინამიკური ზემოქმედების, თოვლით, ლიპყინულით, ქარით განპირობებული, ტემპერატურული და სეისმური დატვირთვებისა და მისთანების) ზემოქმედების ქვეშ შემასქელებლების მუშაობის მოდელირების ჩატარება. - შემასქელებლის მუშაობის მოდელირების ჩატარება ნაყარიდან ჩამდინარე წყლებისა (pH 4-12) და კირის წვენის ზემოქმედების პირობებში. |
| 1.9 | სამუშაოების ჩატარების რიგითობა | - №4 და №5 შემასქელებლების ერთდროული გამოკვლევა; - №3 შემასქელებლის გამოკვლევა № 4 და № 5 შემასქელებლების ამუშავების შემდეგ. |
| 1.10 | დანართები | - წყლების შედგენილობა; - П-18 მოქმედი რადიალური შემასქელებლების ფოტოსურათები; - გაბარიტული ნახაზი; - პასპორტი; - შემასქელებლის ჯამის რკინაბეტონის საძირკვლის ნახაზი. |
| 1.11 | ქვემიმწოდებლების ჩართვა | დასაშვებია დამკვეთთან შეთანხმებით. |
| 1.12 | მოწყობილობის ადგილმდებარეობა | საქართველო, ქალაქის ტიპის დასახლება კაზრეთის სადგური |

- საჭირო დოკუმენტაციის სია

მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს მოწყობილობის ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| რიგითი № | დოკუმენტაცია | წარდგენის ვადა** |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | ანგარიში П-18 მოქმედი რადიალური შემასქელებლების რკინაბეტონის 2 ჯამის მდგომარეობის შესახებ | 5 დღე სამუშაოთა ჩატარების შემდეგ (სპეციალისტების მობილიზაციის ვადის გაუთვალისწინებლად). |
| 2.2 | არსებული ჯამის გეომეტრიისა და სამუშაო ზედაპირის, ასევე, მისი ჰერმეტულობის აღდგენის სამშენებლო დავალება. | 10 დღე სამუშაოთა ჩატარების შემდეგ. |
| 2.3 | არსებული ჯამის ელექტროქიმიური დაცვის ღონისძიებების შესრულების დავალება. | 10 დღე სამუშაოთა ჩატარების შემდეგ. |
| 2.4 | დოკუმენტაციის თარგმნა ინგლისურ ენაზე. | 5 დღე. |

** ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონული სახით pdf და dwg ფორმატში

დოკუმენტაცია მიეწოდება ინგლისურ, რუსულ ენებზე.

დანართი 1. წყლების შედგენილობა

| კომპონენტი | წყლები გაწმენდამდე | გაწმენდა рН 7,0-ზე | გაწმენდა рН 8,0-ზე | ზღვრულად დასაშვები შემადგენლობა (ზ. დ. შ.) ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 2,91 | 6,97 | 7,48 | 6,5-8,5 |
| კონცენტრაცია, მგ/ლ |  |  |  |  |
| მშრალი ნარჩენი | 17700 | 7880 | 6890 |  |
| ატივნარებული ნივთიერებები | 102,4 | 1,8 | 3,4 | 484,049 |
| პერმანგანატური ჟანგვადობა | 22 | ა/გ | ა/გ |  |
| ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება | – | 34,3 | 33,3 | 250 |
| Ca | 285 | 541 | 551 |  |
| Mg | 1070 | 915 | 768 |  |
| Cl- | н.о. | н/о | н/о |  |
| SO42- | 10250 | 5565 | 3904 | 14355 |
| CO32- | ა/გ | ა/გ | ა/გ |  |
| HCO3- | ა/გ | ა/გ | ა/გ |  |
| Al | 643 | 0,072 | 0,125 |  |
| As | ა.ა. | ა.ა. | ა.ა. |  |
| Bi | ა.ა. | ა.ა. | ა.ა. |  |
| Cd | 1,8 | 0,421 | 0,091 | 0,596 |
| Co | 0,89 | 0,05 | 0,0075 |  |
| Cu | 197 | 0,029 | 0,042 | 98 |
| Fe | 229 | ა.ა. | ა.ა. | 56 |
| Mn | 65,7 | 29,3 | 10,3 | 59,61 |
| Ni | 0,292 | 0,016 | ა.ა. |  |
| Pb | ა.ა. | ა.ა. | ა.ა. |  |
| Sb | ა.ა. | ა.ა. | ა.ა. |  |
| Se | 0,05 | 0,031 | 0,028 | 0,596 |
| Zn | 316 | 5,2 | 0,127 | 98 |

შენიშვნა:

ა.ა. – არ ყოფილა აღმოჩენილი

ა/გ – არ ყოფილა განსაზღვრული

დანართი 2. არსებული შემასქელებლების ჯამის ფოტოსურათი.

ნახატი 1. შემასქელებელი № 3

ნახატი 2. შემასქელებელი № 3

ნახატი 3. შემასქელებელი № 4

ნახატი 4. შემასქელებელი № 5