Техническое задание на услуги АО «RMG GROUP»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник ОФ Маднеули АО «RMG Copper» ___________ К. Кекелидзе «___» __________2025 г. СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта «Строительство химического очистного сооружения для подотвальных и карьерных кислых вод на территории промышленной площадки АО RMG Copper» ___________ И. Соболев «___» __________2025 г. | УТВЕРЖДАЮ: Управляющий директор по производственным проектам АО «RMG Group» ___________ А. Немокаев «___» __________2025 г |
| --- | --- |

Выполнение работ по обследованию состояния железобетонной конструкции чаши действующих радиальных сгустителей П-18

Тбилиси 2025

- радиальный сгуститель П-18 ГОСТ 10876-64

| 1.1 | Наименование оборудования | Радиальный сгуститель П-18 ГОСТ 10876-64 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | # Назначение оборудования | Сгущение и обесшламливание пульп и продуктов обогащения с целью разделения их на сгущенный продукт и осветленную воду. |
| 1.3 | Форма емкости | Цилиндрическая |
| 1.4 | Полезный объем, м3 | 600 |
| 1.5 | Габариты емкости, мм | Диаметр: 18000 Глубина чана у центра: 3600 |
| 1.6 | Производительность, т/сут. | Производительность по твердому веществу изменяется в широких пределах в зависимости от удельного веса твердой фракции, ее крупности и плотностей исходного и сгущенного продуктов – от 250 до 750. |
| 1.7 | Условия процесса | Температура наружного воздуха: от +45 до -20℃. Рабочая среда: подотвальные воды (pH 4-12) Информация о среде (состав, особенности): подотвальные воды (состав см. приложение №1) + известковое молоко Плотность жидкости: 1050 кг/м3 Температура жидкости: 5-30 ℃ Гранулометрический состав разгрузки сгустителей: Классы, мм; гр.; %. "+0.200; 4,7; 2,35. "-0.200+0.140; 6,8; 3,40. "-0.140+0.100; 7,7; 3,85. "-0.100+0.071; 4,5; 2,25. "-0.071+0.045; 2,3; 1,15. "-0.045+0; 174; 87,00. Исходн.; 200; 100,0. Классы, мм; Разгрузка сгустителя. 0,008; 23,9. 0,016; 38,4. 0,032; 60,2. 0,044; 71,3. 0,071; 85,6. 0,100; 90,8. 0,140; 93,2. 0,200; 97,9. 0,500; 100. |
| 1.8 | Предполагаемый объем работ | В рамках обращения RMG планируется выполнение работ по обследованию состояния железобетонных чаш действующих радиальных сгустителей П-18 производства ИЗТМ (1966 г.в., номер заказа 25439) в количестве 3 штук в следующем составе: - Анализ геометрии существующих чаш, а также её герметичности, анализ дефектов стенок и дна чаш на наличие трещин, отслоений бетона, следов коррозий, протечек, лабораторные исследования образца бетона. - Провести моделирование работы сгустителей под действием эксплуатационных нагрузок (собственный вес, вес и динамическое действие навесного оборудования, снеговые, гололедные, ветровые, температурные и сейсмические нагрузки и т.п.). - Провести моделирование работы сгустителя в условиях воздействия подотвальных вод (pH 4-12) и известкового молока. |
| 1.9 | Очередность проведения работ | - Одновременное обследование сгустителей №4 и №5; - Обследование сгустителя №3 после запуска в работу сгустителей №4 и №5. |
| 1.10 | Приложения | - Состав вод; - Фотографии действующих радиальных сгустителей П-18; - Габаритный чертеж; - Паспорт; - Чертеж Ж/Б фундамента чаши сгустителя. |
| 1.11 | Привлечение субпоставщиков | Допускается по согласованию с Заказчиком. |
| 1.12 | Месторасположение оборудования | Грузия, станция пгт. Казрети |

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию на оборудование:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Отчет по состоянию двух железобетонных чаш действующих радиальных сгустителей П-18 | 5 дней после проведения работ (без учета срока мобилизации специалистов) |
| 2.2 | Строительное задание на восстановление геометрии и рабочей поверхности существующей чаши, а так же её герметичности | 10 дней после проведения работ |
| 2.3 | Задание на выполнение мероприятий по электрохимической защите существующей чаши | 10 дней после проведения работ |
| 2.4 | Перевод документации на английский язык | 5 дней |

** Чертежи должны быть предоставлены в электронном виде в формате pdf и dwg.

Документация предоставляется на Английском, Русском языке.

Приложение 1. Состав вод

| Компонент | Воды до очистки | Очистка при рН 7,0 | Очистка при рН 8,0 | ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 2,91 | 6,97 | 7,48 | 6,5-8,5 |
| Концентрация, мг/л |  |  |  |  |
| Сух остаток | 17700 | 7880 | 6890 |  |
| Взвеш. в-ва | 102,4 | 1,8 | 3,4 | 484,049 |
| Перманганатная окисляемость | 22 | н/о | н/о |  |
| ХПК | - | 34,3 | 33,3 | 250 |
| Ca | 285 | 541 | 551 |  |
| Mg | 1070 | 915 | 768 |  |
| Cl- | н.о. | н/о | н/о |  |
| SO42- | 10250 | 5565 | 3904 | 14355 |
| CO32- | н/о | н/о | н/о |  |
| HCO3- | н/о | н/о | н/о |  |
| Al | 643 | 0,072 | 0,125 |  |
| As | н.о. | н.о. | н.о. |  |
| Bi | н.о. | н.о. | н.о. |  |
| Cd | 1,8 | 0,421 | 0,091 | 0,596 |
| Co | 0,89 | 0,05 | 0,0075 |  |
| Cu | 197 | 0,029 | 0,042 | 98 |
| Fe | 229 | н.о. | н.о. | 56 |
| Mn | 65,7 | 29,3 | 10,3 | 59,61 |
| Ni | 0,292 | 0,016 | н.о. |  |
| Pb | н.о. | н.о. | н.о. |  |
| Sb | н.о. | н.о. | н.о. |  |
| Se | 0,05 | 0,031 | 0,028 | 0,596 |
| Zn | 316 | 5,2 | 0,127 | 98 |

Примечания:

н.о. – не обнаружено

н/о – не определялось

Приложение 2. Фото чаш существующих сгустителей.

Рисунок 1. Сгуститель №3

Рисунок 2. Сгуститель №3

Рисунок 3. Сгуститель №4

Рисунок 4. Сгуститель №5