ტექნიკური მოთხოვნები

ტერმინალის სერვერი - 8 ცალი

| აღწერა | მახასიათებლები |
| --- | --- |
| ფორმ-ფაქტორი | 1U Rack-Mountable server, 19U სასერვერო კარადაში განთავსებისათვის აუცილებელი კომპლექტით |
| დისკური სლოტები | მინიმუმ 10 ცალი SAS/SATA |
| პროცესორი | 2x Intel Xeon Gold 6730P 2.5G, 32 Core, 64 Thread Processor |
| მეხსიერება | მინ. 512GB RAM (8x 64GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank) სერვერში უნდა დარჩეს 24x თავისუფალი მეხსიერების სლოტი |
| ჩასატვირთი (Boot) მოწყობილობა | მინ. 2 ცალი 480GB M.2 NVMe SSD RAID 1 დაცვით ოპერაციული სისტემისთვის |
| დისკები | 4x 1.92TB SSD SATA დისკი |
| დისკების კონტროლერი | - მინიმალური ქეში: 8GB - RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - დისკების მხარდაჭერა: SAS, SATA, NVMe - კონტროლერი მიერთებული უნდა იყოს შასის ყველა (10-ვე) დისკურ სლოტზე |
| ინტერფეისები და ტრანსივერები | - მინ. 2 ცალი 10/25Gbps Ethernet SFP28 პორტი - მინ. 2 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (სერვერისთვის) - მინ. 2 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (თავსებადი არსებულ Dell PowerSwitch S4148F კომუტატორებთან) |
| მოშორებული მართვა | მოშორებული მართვის სრული ფუნქციონალი (remote KVM) |
| უსაფრთხოება | - TPM 2.0 მოდული - Locking Front Bezel |
| კვება და გაგრილება | - ყველა კომპონენტი უნდა იყოს დუბლირებული - კვების მოდულები არანაკლებ 1500W Titanium |
| გარანტია | მწარმოებლის 3-წლიანი 24x7 მხარდაჭერის სერვისი |

მონაცემთა ბაზების სერვერი (A ტიპის) - 2 ცალი

| აღწერა | მახასიათებლები |
| --- | --- |
| ფორმ-ფაქტორი | 2U Rack-Mountable server, 19U სასერვერო კარადაში განთავსებისათვის აუცილებელი კომპლექტით |
| დისკური სლოტები | მინიმუმ 16 ცალი NVMe |
| პროცესორი | 2x Intel Xeon Gold 6517P 3.2Ghz, 16 Core, 32 Thread Processor |
| მეხსიერება | მინ. 256GB RAM (8x 32GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank) სერვერში უნდა დარჩეს 24x თავისუფალი მეხსიერების სლოტი |
| დისკები | 2x 1.92 NVMe Read Intensive დისკი 8x 3.2TB NVMe Mixed Use დისკი |
| დისკების კონტროლერი | - RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - დისკების მხარდაჭერა: NVMe - კონტროლერი მიერთებული უნდა იყოს შასის 16 დისკურ სლოტზე |
| ინტერფეისები და ტრანსივერები | - მინ. 2 ცალი 10/25Gbps Ethernet SFP28 პორტი - მინ. 2 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (სერვერისთვის) - მინ. 2 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (თავსებადი არსებულ Dell PowerSwitch S4148F კომუტატორებთან) |
| მოშორებული მართვა | მოშორებული მართვის სრული ფუნქციონალი (remote KVM) |
| უსაფრთხოება | - TPM 2.0 მოდული - Locking Front Bezel |
| კვება და გაგრილება | - ყველა კომპონენტი უნდა იყოს დუბლირებული - კვების მოდულები არანაკლებ 1500W Titanium |
| გარანტია | მწარმოებლის 3-წლიანი 24x7 მხარდაჭერის სერვისი |

მონაცემთა ბაზების სერვერი (B ტიპის) - 4 ცალი

| აღწერა | მახასიათებლები |
| --- | --- |
| ფორმ-ფაქტორი | 2U Rack-Mountable server, 19U სასერვერო კარადაში განთავსებისათვის აუცილებელი კომპლექტით |
| დისკური სლოტები | მინიმუმ 16 ცალი NVMe |
| პროცესორი | 2x Intel Xeon Gold 6737P 2.5G, 32 Core, 64 Thread Processor |
| მეხსიერება | მინ. 512GB RAM (8x 64GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank) სერვერში უნდა დარჩეს 24x თავისუფალი მეხსიერების სლოტი |
| დისკები | 2x 1.92 NVMe Read Intensive დისკი 8x 3.2TB NVMe Mixed Use დისკი |
| დისკების კონტროლერი | - RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - დისკების მხარდაჭერა: NVMe - კონტროლერი მიერთებული უნდა იყოს შასის 16 დისკურ სლოტზე |
| ინტერფეისები და ტრანსივერები | - მინ. 2 ცალი 10/25Gbps Ethernet SFP28 პორტი - მინ. 2 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (სერვერისთვის) - მინ. 2 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (თავსებადი არსებულ Dell PowerSwitch S4148F კომუტატორებთან) |
| მოშორებული მართვა | მოშორებული მართვის სრული ფუნქციონალი (remote KVM) |
| უსაფრთხოება | - TPM 2.0 მოდული - Locking Front Bezel |
| კვება და გაგრილება | - ყველა კომპონენტი უნდა იყოს დუბლირებული - კვების მოდულები არანაკლებ 1500W Titanium |
| გარანტია | მწარმოებლის 3-წლიანი 24x7 მხარდაჭერის სერვისი |

საინსტალაციო სამუშაოები

- მოწოდებული სერვერების მონტაჟი დამკვეთის დატაცენტრებში, დაკაბელება და მარკირება. საჭირო ტიპის და სიგრძის კაბელების მოწოდება უნდა უზრუნველყოს პრეტენდენტმა.

- სერვერების მიკროკოდების განახლება ბოლო რეკომენდირებულ ვერსიამდე.

- RAID ჯგუფების ამოცანის შესაბამისად კონფიგურაცია.

- მწარმოებლის Call-home ფუნქციის კონფიგურაცია.

დამატებითი მოთხოვნები

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სერვერების მწარმოებლის პარტნიორობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამავე მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტზე (MAF).

- საქართველოში უნდა არსებობდეს შემოთავაზებული სერვერების მწარმოებლის მინიმუმ ორი ავტორიზებული სერვის-ცენტრი. აღნიშნულის დასტურად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ინფორმაცია.

- საინსტალაციო სამუშაოები უნდა განახორციელოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებულმა ინჟინერმა. ინჟინრის სერტიფიკატი გაცემული უნდა იყოს შემოთავაზებული სერვერების ინსტალაციაზე.