Инженер службы КИПиА, ОФ Маднеули

Свинцов Станислав

«28» сентября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение ультразвуковой уровнемера

| № п/п | Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Служба КИПиА, ОФ Маднеули |  |
| 2 | ФИО, должность, телефон, эл.почта ответственного исполнителя / Представителя Заказчика | Свинцов С.П., Инженер службы КИПиА |  |
|  |  | Инженер службы КИПиА |  |
|  |  | +995591957961 |  |
|  |  | SSvintsov@richmetalsgroup.com |  |
| 3 | Основание для приобретения | Извещение о непригодности к применению |  |
| 4 | Наименование оборудования | Ультразвуковой уровнемера |  |
| 5 | Количество к приобретению | 1 комплект |  |
| 6 | Технические характеристики, требования | Характеристики измеряемой среды: |  |
|  |  | Наименование | Пульпа |
|  |  | Температура, Со | +30…+45 |
|  |  | Давление избыточное, кПа | 100 до 101,3 кПа |
|  |  | Характеристики окружающей среды: |  |
|  |  | Температура, Со | +10…+35 |
|  |  | Влажность, % | 60…80 |
|  |  | Агрессивность | да |
|  |  | Наличие пыли | да |
|  |  | Характеристики расходомера: |  |
|  |  | Тип преобразователя | Ультразвуковой |
|  |  | Соединение с процессом | UNI flange 3"/DN80/80, PP max 2.5bar abs./ 36psia, suitable for NPS 3" Cl.150 / DN80 PN16 / 10K 80 |
|  |  | Источник питания выходного сигнала | 2х-/4х-проводная схема подключения (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
|  |  | Измеряемые параметры | Жидкости Сыпучие продукты |
|  |  | Диапазон измерения | Жидкости: до 10 м, Сыпучие продукты: до 5 м |
|  |  | Диапазон окружающей температуры | -40 °C ... 80 °C |
|  |  | Степень защиты | IP68 NEMA6P |
|  |  | Дисплей | да |
|  |  | Питание / Коммуникация | 2х-/4х-проводная схема подключения (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
|  |  | Связь | 4 ... 20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
|  |  | Погрешность | +/- 4 мм или +/- 0,2 % от заданного диапазона измерения |
| 7 | Документация | 1 Наличие руководства по эксплуатации и обслуживанию (язык документации – русский, английский). 2 Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений и методики поверки-Не требуется 3 Наличие свидетельства о поверке (первично поверенный)- Не требуется |  |
| 8 | Гарантийный срок | Не менее 1 года |  |
| 9 | Дополнительные условия | Нет |  |
| 10 | Другие требования | нет |  |

Hide details

Approval - Non-hazardous area

Process Connection - UNI flange 3"/DN80/80, PPmax 2.5bar abs./ 36psia, suitable forNPS 3" Cl.150 / DN80 PN16 / 10K 80

Power Supply; Output - 2-wire; 4-20mA HART

Operation - 4-line display VU331,envelope curve display on site

Housing - F12 Alu, coated, IP68 NEMA6P

Cable Entry - Gland M20 (EEx d > thread M20)

Process Sealing Sensor / Flange - EPDM

Additional Option - Basic version

Marking - Tagging (TAG), see additional spec.