შპს „რეზორტ დეველოპმენტ სოლუშენ“ აცხადებს ტენდერს მაღლივი (19 სართული)  კორპუსის ბლოკით შენებასა და ლესვაზე (ბლოკის მიწოდება მოხდება დამკვეთის მიერ).

სამუშაოს აღწერილობა:

შენობის გარე და  ბინების გამყოფი კედლების მოწყობა 20*20*40 სმ ზომის სამშენებლო პემზა ბლოკებით. ბინებში შიგა ტიხრების მოწყობა  10*20*40 სმ ზომის  სამშენებლო პემზა ბლოკებით.  ყოველი სამი რიგის შემდეგ  არმირების მოწყობა D8მმ არმატურით. დერეფნის გამყოფ კედლებში წყვეტისას, საკანალიზაციო შახტების ადგილას, ბლოკების ჩასმა  ვერტიკალურად მოწყობილ 30*30*3 მმ ზომის ლითონის კუთხოვანაში. კუთხოვანები ერთმანეთში შეკრულია  ლითონის ზოლოვანით 30*3მმ. ლესვითი სამუშაოები შენობაში ტარდება მხოლოდ  სანკვანძების შიგა მხრიდან. ფასადის ლესვა ხდება აივნის შუბლებისა და აივნის ჭერების გარეშე.

სამშენებლო ობიექტის მდებარეობაა დაბა ჩაქვი.

კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ:

შესასრულებელი სამუშაოს გეგმა-გრაფიკი

შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებაში კომპანიებმა უნდა შეიყვანოს სამუშაოს  ღირებულება (გადასახადების ჩათვლით)  ბლოკის გარეშე. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებული სამუშაოს მოცულობისა და მიღება-ჩაბარების  აქტის მიხედვით.

სამუშაოს მოცულობა და ნახაზები იხილეთ თანდართულ ფაილში

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულ მისამართზე ltd.rds@gmail.com

შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 29 სექტემბერი.