ტექნიკური დავალება

რკინაბეტონის სამუშაოების წარმოებასთან  დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“

ზოგადი აღწერა: საწარმოო ტერიტორიაზე უნდა განხორციელდეს რკინაბეტონის სამუშაოები შემდეგი 2 მიმართულებით:

- მადნის გადამამუშავებელი ნაგებობების (შემსქელებლების) ძირში უნდა მოეწყოს წყლის შემაკავებელი მცირე რკინაბეტონის ჯებირი  და წყლის გამყვანი ქანობი;

სამუშაოების მოცულობა:

- სამუშაოები უნდა განხორციელდეს 3 ნაგებობის ძირში რთულად მისადგომ ადგილას;

- თითოეულ ნაგებობის 3000 მმ სიგრძის ღიობში უნდა მოეწყოს 250 მმ სიგანის, 500 მმ სიმაღლის და 2400 მმ სიგრძის ჯებირი რიკინაბეტონის მოცულობით 0,5-0,6 კუბური მეტრი b25 კლასის აგრესიულ გარემოზე ზემოქმედებისგან დამცავი დანამატებით და დაახლოებით 12 მმ დიამეტრის არმატურით;

- ღიობის დანარჩენი სივრცეში მონტაჯდება შიბერი, რომლისთვისაც შემსრულებელმა უნდა მოაწყოს ლითონის ჩასატანებელი დეტალები (ძირზე და გვერდებზე)

- თითოეულ ნაგებობაში დაახლოებით 45 მ2 უნდა მოეწყოს შიდა რკინაბეტონის ქანობი მოცულობით 6-7 მ/კუბი b25 კლასის აგრესიულ გარემოზე ზემოქმედებისგან დამცავი დანამატებით, 1 ფენიანი არმირებით (დაახლოებით 10 მმ დიამეტრის არმატურით).

- რკინაბეტონში ჩასატანებელ დეტალებზე დამონტაჟებული ლითონის სვეტების ძირები უნდა შემობეტონდეს;

სამუშაოების მოცულობა:

- 100 ლითონის სვეტის ძირში უნდა განხორციელდეს შემობეტონება;

- გამოყენებულ უნდა იქნას B25 კლასის ბეტონი აგრესიულ გარემოზე ზემოქმედებისგან დამცავი დანამატებით;

- გამოყენებულ უნდა იქნას მინიმუმ 10 მმ დიამეტრის არმატურა;

- თითოეული სვეტის ძირში შემობეტონება უნდა განხორციელდეს დაახლოებით  250X200X300 მმ პარამეტრების ფარგლებში.

რკინაბეტონის სამუშაოების ჯამური მოცულობა შეადგენს დაახლოებით 22 მ/კუბს.

შემსრულებელის მოვალეობა:

- უზრუნველყოს არსებული რკინაბეტონის ზედაპირის გასუფთავება;

- წარმოადგინოს ბეტონის სინჯების გამოცდის ლაბორატორიული დასკვნა;

- წარმოადგინოს არმატურის სერტიფიკატები;

- წინადადებაში მოგვაწოდოს ფასი კუბური მეტრისთვის და შესრულების დრო.