პროგრამა

ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში

(WMTR) II ფაზა

სოფელ ერგეს არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვის გეგმა

2017 წელი

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN) მიერ აშშ–ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსათვის განსახილველად.

USAID–ის კოოპერაციული კონტრაქტი AID-114-A-17-00002

მომზადებულია:

მისიის გარემოსდაცვითი ოფისისათვის

ეკონომიკური ზრდის ოფისისათვის

USAID | კავკასია

მომზადდა:

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN)  მიერ

ქ. თბილისი, ბეთლემის ქ. #27, 0105, საქართველო

აღნიშნულ პუბლიკაციაში გამოთქმული შეხედულებები, შესაძლოა, არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ან შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.

- არსებული სიტუაციის აღწერა

არალეგალური ნაგავსაყრელის ტერიტორია მდებარეობს ბათუმი-ახალქალაქის გზაზე სოფ. ერგესთან, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში. ნაგავსაყრელის ფართობი 263მ2 შეადგენს. წინასწარი შეფასებით, ნაგავსაყრელზე განთავსებული ნარჩენების მოცულობა დაახლოებით 195მ3 შეადგენს (ზემოდან დაყრილი გრუნტის ჩათვლით). ნაგავსაყრელი 5-6მ მანძილზე არის დაშორებული ცენტრალურ (ბათუმი-ახალქალაქის) ტრასას. ნაგავსაყრელის დახურვის სამუშაოების დროს საჭირო იქნება ნარჩენის 118მ3 და 79მ3 დანაგვიანებული გრუნტის გატანა 14 კმ-ზე, ქ. ბათუმის ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე.

ნარჩენების გროვები წარმოდგენილია უმეტესწილად პლასტმასის, პოლიმერული, მინის, მეტალის და სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სახით. ჩატარებული სამუშაოების საფუძველზე დადგინდა, რომ ნარჩენების ქვეშ განთავსებული ნიადაგის მცირე ფენა დანაგვიანებულია ნარჩენებით.

მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში ჩატარებული იქნა არალეგალურ ნაგავსაყრელზე ჩატარდა კვლევები, აღებულ იქნა ნიადაგის და გრუნტის წლების ანალიზები, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ ნიადაგის ქიმიური შემადგენლობა დამაკმაყოფილებელია და არსებულ ნორმებს შეესატყვისება, ასევე წყლის შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევით გამოვლინდა, რომ წყლის საკვლევი ქიმიური მაჩვენებლები ასევე არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაშია, ხოლო გეოლოგიური დასკვნის შედეგებით დადგინდა, რომ საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების მიხედვით უბანზე არ აღინიშნება ნეგატიური გეოლოგიური მოვლენები, ასევე დამუშავების სიძნელის მიხედვით, უბანზე გავრცელებული გრუნტები მიეკუთვნება თიხნარებს და დამუშავების II ჯგუფს საშუალო სიმკრივით 1750 კგ/მ3 (ანალიზების დეტალური ინფორმაცია მოცემულია 1 და 4 დანართებში).

უშუალოდ ნაგავსაყრელამდე მისვლა შესაძლებელია არსებული ასფალტირებული გზით, ნარჩენის გამოტანა მცირე მონაკვეთზე, უნდა განხორციელდეს ხელის ურიკებით. აღნიშნული მონაკვეთის შემდეგ კი მოძრაობა შეუზღუდავია ნებისმიერი სატვირთო ავტოტრანსპორტისათვის.

ნაგავსაყრელის ტერიტორიის ნაწილი ციცაბო ფერდის გამო მიუდგომელია სამშენებლო ტექნიკისა და ტრანსპორტისათვის. შესაბამისად, ნაგავსაყრელის ამ მონაკვეთებზე სამუშაოების წარმოება უნდა მოხდეს მხოლოდ ხელით. დანარჩენ მონაკვეთებზე კი მცირეგაბარიტიანი სამშენებლო ტექნიკით (ექსკავატორი, ბულდოზერი).

- განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

სოფელ ერგეს არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვისას უნდა განხორციელდეს არსებული ნარჩენების მოგროვება, გამოტანა, ტრანსპორტირება და განთავსება ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე. ნარჩენების ზიდვის მანძილი სოფელ ერგეს არალეგალური ნაგავსაყრელიდან ქ. ბათუმის ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე, როგორც ზემოთ არის აღნიშნული შეადგენს 14 კმ-ს.

ნარჩენების გამოტანა და ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდება ორი ნაკადად:

პირველი ნაკადი მოიცავს არალეგალური ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე არსებული ნარჩენების მოგროვების, გამოტანის, დატვირთვის და ასევე, გადმოზიდვის სამუშაოებს, სპეციალურად მოწყობილ დროებით გადასატვირთ მოედნამდე, 20 მ მანძილზე, ურიკებით. სოფელ ერგეს ნაგავსაყრელზე ნარჩენების შეგროვება და სამშენებლო ტექნიკისა და ტრანსპორტის წვდომის ადგილებამდე გამოტანა უნდა განხორციელდეს ხელით, საზიდარების გამოყენებით. ამ ადგილებში მოხდება მათი კონცენტრაცია გროვების სახით და შემდგომი დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე, პნევმოთვლიანი ექსკავატორის გამოყენებით, ჩამჩის მოცულობით 0.15 კუბ.მ. ექსკავატორი აღჭურვილი უნდა იყოს გრუნტის გადასაადგილებელი დანითაც. ტერიტორიიდან ნარჩენის მასის გამოტანის შემდეგ განხორციელდება ამ ტერიტორიის დამატებითი, ზედმიწევნითი დასუფთავება ხელით, ფოცხებისა და ცოცხების გამოყენებით, ტერიტორიის წვრილი ფრაქციის ნარჩენისაგან გასუფთავების მიზნით.

გადასატვირთი მოედანი (ფართობით დაახლოებით 20მ2) მოეწყოს ნაგავსაყრელის მიმდებარედ, ჩვეულებრივი სატვირთო ავტოტრანსპორტისათვის თავისუფალი წვდომის ადგილზე, სადაც არ არის განთავსებული მცენარეული საფარი, იქ იწარმოებს ნაგავსაყრელიდან გამოზიდული ნარჩენების ჩამოცლა ურიკებიდან.

პირველი ნაკადის სამუშაოებთან ერთად ხორციელდება მეორე ნაკადის სამუშაოები, როგორიცაა: ნარჩენების დატვირთვა ჩვეულებრივ ავტოთვითმცლელებზე ექსკავატორის მეშვეობით, მათი ტრანსპორტირება და განთავსება ქ. ბათუმის არასახიფათო ნაგავსაყრელზე. ეს სამუშაოები განხორციელდება დამატებითი კონტრაქტის ფარგლებში. მათ დაფინანსებას და შესაბამისი, მომსახურების შესყიდვას მოახდენს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი.

პირველი და მეორე ნაკადის სამუშაოები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში იქნება. აქედან გამომდინარე, სოფელ ერგეს ნაგავსაყრელის სრული ღონისძიებების სათანადო შესრულების უზრუნველსაყოფად, მოხდება პირველი და მეორე ნაკადების სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიების მიერ მოქმედებათა კოორდინაცია.

ნაგავსაყრელის დახურვის სამუშაოები მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

ნაგავსაყრელზე არსებული ნარჩენების ხელით დამუშავება (I კატ. გრუნტის);

ნაგავსაყრელის ტერიტორიის საბოლოო, დამატებითი გაწმენდა წვრილი ფრაქციის ნარჩენებისაგან, ხელით (პ.1-ით გათვალისწინებული ნარჩენების მასის გამოტანის შემდეგ);

ნარჩენების გადატანა ხელის საზიდარებით, 20 მ მანძილზე, გროვებში განთავსებით, შემდგომი დატვირთვისათვის;

გროვებში განთავსებული ნარჩენების (I კატ. გრუნტი) დამუშავება და დატვირთვა ნაგავსაყრელზე ავტოთვითმცლელებზე, ექსკავატორით პნევმო-სვლაზე (ჩამჩის მოც. 0,15კუბ.მ.);

დახურვის სამუშაოების ბიუჯეტი წარმოდგენილია დანართში 2, ხოლო დანართი 3–ში წარმოდგენილია საპროექტო გადაწყვეტა შესაბამისი ნახაზებითა და კოორდინატების მითითებით.

დახურვის სამუშაოების დროს ასევე, მოხდება მონიტორინგი შემდეგი აქტივობების განხორციელების კუთხით, რომლებიც მიმართული იქნება საქმიანობაში ჩართული პერსონალის უსაფრთხოებისა და ბუნებრივ გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის მინიმიზაციის უზრუნელსაყოფად. კერძოდ, განხორციელდება შედმეგი ღონისძიებები:

- კარგად ხილვადი ნიშნის დამონტაჟება ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მითითებული იქნება შემსრულებელი კონტრაქტორი კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომლითაც დაინტერესებული პირი შეძლებს საჩივრების შემთხვევაში კომპანიასთან დაკავშირებას;

- სამუშაო ადგილზე პერსონალის უსაფრთხოების წესების დაცვა (მათ შორის სამუშაოების დაწყებამდე მუშებისათის უსაფრთხოების ბრიფინგის ჩატარება (მათ შორის, ძირითადი წესების შესახებ, მაგ. ობიექტზე მოწევის ან ჭამის შეზღუდვა, ხელის დაბანა ან ხელის სადეზინფეციო ხსნარის გამოყენება სამუშაოს შემდეგ), ბრიფინგი მოულოდნელი ნარჩენების აღმოჩენის პროცედურების შესახებ, პერსონალის აღჭურვა სპეცტანსაცმლით და უსაფრთხოების დაცვის ინდივიდუალური საშუალებებით, მათ შორის ნიღბები, სათვალეები, ტყავის ხელთათმანები, l კატეგორიის ტყავის ფეხსაცმელი (ფეხების დასაცავად) ფეხსაცმელი);

- ნარჩენების შეგროვების დროს მწვანე ნარგავების დაზიანების პრევენცია (ადგილებზე სამუშაოების ხელით შესრულება);

- დროებითი გადამზიდი სადგურის ბადით შემოღობვა, სამუშაოების დასრულების შემდეგ გადამზიდი მოედინისთვის მოწყობილი ტერიტორიის აღდგენა-დასუფთავება და ნაწილობრივ კორდის დაგება;

- ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული სამუშაოების შეზღუდვა დღის სამუშაო საათებით;

- ობიექტზე შემავალი ყველა სატრანსპორტო საშალებისთვის არაასფალტირებულ გზებზე გადაადგილების სიჩქარის შეზღუდვა 24 კმ/სთ–მდე;

- გზაზე მტვრის წარმოშობის პრევენციის ხერხების გამოყენება (მაგალითად, წყლის გამოყენება, ობიექტზე წყლის მოსხურება);

- გამოყენებული იქნეს ლიცენზირებული, დაზღვეული და ნებართვის მქონე სატრანსპორტო საშუალებები, ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად;

- გამოყენებული იქნეს გამართული სატრანსპორტო საშუალებები. ასევე, მოხდეს მათი ტექნიკური მომსახურება მწარმოებლების რეკომენდაციების შესაბამისად (ზეთების დაღვრის პრევენცია).

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ანგარიშის სახით ზემოთ აღნიშნული საქმიანობების განხორციელების შესახებ, ფოტო მასალასთან ერთად.

ქიმიური ნივთიერებების შემცველი კონტეინერების, მედიკამენტების, ნემსების, ასბესტის ფილებისა და ა.შ. აღმოჩენის შემთხვევაში მომსახურე პერსონალმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს პროგრამის მენეჯმენტს და USAID-თან და საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით უნდა შეირჩეს  ზემოაღნიშნული ნარჩენების მართვის საუკეთესო გზა,