პროგრამა

ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში

(WMTR) II ფაზა

სოფელ ზედა ჭარნალის არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვის გეგმა

2017 წელი

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN) მიერ აშშ–ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსათვის განსახილველად.

USAID–ის კოოპერაციული კონტრაქტი AID-114-A-17-00002

მომზადებულია:

მისიის გარემოსდაცვითი ოფისისათვის

ეკონომიკური ზრდის ოფისისათვის

USAID | კავკასია

მომზადდა:

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN)  მიერ

ქ. თბილისი, ბეთლემის ქ. #27, 0105, საქართველო

აღნიშნულ პუბლიკაციაში გამოთქმული შეხედულებები, შესაძლოა, არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ან შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.

- არსებული სიტუაციის აღწერა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჭარნალის არალეგალური ნაგავსაყრელი სოფლის ცენტრში სამ ადგილზეა განლაგებული. ნაგავსაყრელის საერთო ფართო 255მ3 შეადგენს (75 + 80 + 100 = 255მ3). ნაგავსაყრელზე ნარჩენების მოცულობა დაახლოებით 120მ3. ნარჩენები უნდა შეგროვდეს გზის მიმდებარე მოედანზე, დაიტვირთოს ავტოთვითმცლელებზე და მოხდეს შეგროვებული ნარჩენის გატანა ბათუმის ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე, 10 კმ-ზე.

ნაგავსყრელზე არსებული ნარჩენების გროვები უმეტესწილად წარმოდგენილია პლასტმასის, პოლიმერული, მინის, მეტალის და სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სახით. ჩატარებული სამუშაოების საფუძველზე დადგინდა, რომ ნარჩენების ქვეშ განთავსებული ნიადაგის ფენა და გრუნტი დაბინძურებული არ არის, მაგრამ ნარჩენის ნაწილი ჩაფლულია გრუნტში, რაც გამოიწვევს გრუნტის მცირე ნაწილის ნაწილობრივ მოჭრას, 30 სანტიმეტრით.

მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში ჩატარებული იქნა შესაბამისი კვლევები, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ ნიადაგის ქიმიური შემადგენლობა დამაკმაყოფილებელია და არსებულ ნორმებს შეესაბამება. ასევე, წყლის შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევის შედეგადაც გამოვლინდა, რომ წყლის საკვლევი ქიმიური მაჩვენებლებიც ასევე არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაშია, ხოლო გეოლოგიური დასკვნის შედეგებით დადგინდა, რომ საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების მიხედვით უბანზე არ აღინიშნება ნეგატიური გეოლოგიური მოვლენები; დამუშავების სიძნელის მიხედვით, უბანზე გავრცელებული გრუნტი მიეკუთვნება თიხნარებს და დამუშავების II ჯგუფს საშუალო სიმკრივით 1750 კგ/მ3.

ანალიზების დეტალური ინფორმაცია მოცემულია შესაბამის დანართებში 1 და 4.

უშუალოდ ნაგავსაყრელამდე მისვლა უნდა მოხდეს არსებული გრუნტის გზით, ხელის ურიკებით. აღნიშნული მონაკვეთის შემდეგ მოძრაობა შეუზღუდავია ნებისმიერი სატვირთო ავტოტრანსპორტისათვის ბათუმის ოფიციალურ ნაგავსაყრელამდე შეგროვებული ნარჩენების განთავსების მიზნით.

ნაგავსაყრელის ამ მონაკვეთებზე სამუშაოების წარმოება უნდა მოხდეს მხოლოდ ხელით.

- განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

სოფელ ზედა ჭარნალის არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვისას მოხდება არსებული ნარჩენების მოგროვება, გამოტანა, ტრანსპორტირება და განთავსება ქ. ბათუმის ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე, სრული ოდენობით. ნარჩენების ზიდვის მანძილი სოფელ ზედა ჭარნალის არალეგალური ნაგავსაყრელიდან ქ. ბათუმის ოფიციალურ ნაგავსაყრელამდე, შეადგენს 10 კმ-ს.

ნარჩენების გამოტანა და ტრანსპორტირება განხორციელდება ორ ნაკადად:

პირველი ნაკადი მოიცავს არალეგალური ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ნარჩენების მოგროვების, გამოტანის, დატვირთვის და ასევე, გადმოზიდვის სამუშაოებს, სპეციალურად მოწყობილ დროებით გადასატვირთ მოედნამდე, 50 მ-მანძილზე, ხელის ურიკებით. სოფელ ზედა ჭარნალის არალეგალურ ნაგავსაყრელზე ნარჩენების შეგროვება და სამშენებლო ტექნიკისა და ტრანსპორტის წვდომის ადგილებამდე გამოტანა განხორციელდება ხელით, საზიდარების გამოყენებით. ამ ადგილებში მოხდება მათი კონცენტრაცია გროვების სახით და შემდგომი დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე, პნევმოთვლიანი ექსკავატორის გამოყენებით, ჩამჩის მოცულობით 0.1მ3. ექსკავატორი აღჭურვილი უნდა იყოს გრუნტის გადასაადგილებელი დანით. ტერიტორიიდან ნარჩენების მასების გამოტანის შემდეგ განხორციელდება მისი დამატებითი, ზედმიწევნითი დასუფთავება ნარჩენის წვრილი ფრაქციებისაგან. ეს დასუფთავებაც ხელით უნდა განხორციელდეს ფოცხებისა და ცოცხების გამოყენებით.

როგორც ნარჩენების შეგროვების, ისე ამ ნარჩენის გადასატვირთი მოედნიდან ავტომცლელზე გადატანის დროს არ მოხდება ნიადაგის და/ან მწვანე საფარის დაზიანება.

გადასატვირთი მოედანი (ფართობით დაახლოებით 20მ2.) მოეწყობა ნაგავსაყრელის მიმდებარედ, ჩვეულებრივი სატვირთო ავტოტრანსპორტისათვის თავისუფალი წვდომის, მცენარეებისგან თავისუფალ ადგილზე, სადაც მოხდება ნაგავსაყრელიდან გამოზიდული ნარჩენების ჩამოცლა ურიკებიდან.

პირველი ნაკადის სამუშაოებთან ერთად განხორციელდება მეორე ნაკადის სამუშაოები, როგორიცაა: ნარჩენების დატვირთვა ჩვეულებრივ ავტოთვითმცლელებზე ექსკავატორის მეშვეობით, მათი ტრანსპორტირება და განთავსება ქ. ბათუმის ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე. ეს სამუშაოები განხორციელდება სხვა და დამატებითი კონტრაქტის ფარგლებში. მათ დაფინანსებას და შესაბამისი მომსახურების შესყიდვას მოახდენს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი.

პირველი და მეორე ნაკადის სამუშაოები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში იქნება. აქედან გამომდინარე, სოფელ ზედა ჭარნალის ნაგავსაყრელის სრული ღონისძიებების სათანადო შესრულების უზრუნველსაყოფად, მოხდება პირველი და მეორე ნაკადების სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიების მიერ მოქმედებათა კოორდინაცია.

განსახორციელებელი საქმიანობების ჩამონათვალი:

- ნაგავსაყრელზე არსებული ნარჩენების ხელით დამუშავება (I კატ. გრუნტის);

- ნაგავსაყრელის ტერიტორიის საბოლოო, დამატებითი გაწმენდა წვრილი ფრაქციის ნარჩენებისაგან, ხელით (პ.1-ით გათვალისწინებული ნარჩენების მასის გამოტანის შემდეგ);

- ნარჩენების გადატანა ხელის საზიდარებით, 20 მ მანძილზე, ნაგავსაყრელის ფარგლებში, გროვებში განთავსებით, შემდგომი დატვირთვისათვის;

- გროვებში განთავსებული ნარჩენების (I კატ. გრუნტი) დამუშავება და დატვირთვა ნაგავსაყრელზე ავტოთვითმცლელებზე, ექსკავატორით პნევმო-სვლაზე (ჩამჩის მოც. 0,15კუბ.მ.).

დახურვის სამუშაოების ბიუჯეტი წარმოდგენილია დანართში 2.

დახურვის სამუშაოების დროს ასევე, მოხდება მონიტორინგი შემდეგი აქტივობების განხორციელების კუთხით, რომლებიც მიმართული იქნება საქმიანობაში ჩართული პერსონალის უსაფრთხოებისა და ბუნებრივ გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის მინიმიზაციის უზრუნელყოფისკენ. კერძოდ:

- კარგად ხილვადი ნიშნის დამონტაჟება ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მითითებული იქნება კონტრაქტორი სამუშაოთა შემსრულებელი კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომლითაც უნდა დაუკავშირდეს დაინტერესებული პირი კომპანიას შეკითხვების/საჩივრების შემთხვევაში;

- სამუშაო ადგილზე პერსონალის უსაფრთხოების წესების დაცვა (მათ შორის სამუშაოების დაწყებამდე მუშებისათის უსაფრთხოების ბრიფინგის ჩატარება (მათ შორის ძირითადი წესების შესახებ, მაგ. ობიექტზე მოწევის ან ჭამის შეზღუდვა, ხელის დაბანა ან ხელის სადეზინფეციო ხსნარის გამოყენება სამუშაოს შემდეგ), ბრიფინგი მოულოდნელი ნარჩენების აღმოჩენის პროცედურების შესახებ, პერსონალის აღჭურვა სპეცტანსაცმლით და უსაფრთხოების დაცვის ინდივიდუალური საშუალებებით, მათ შორის ნიღბები, სათვალეები, ტყავის ხელთათმანები, l კატეგორიის ტყავის (ფეხების დასაცავად)  ფეხსაცმელი);

- ნარჩენების შეგროვების დროს მწვანე ნარგავების დაზიანების პრევენციის უზრუნველყოფა;

- დროებითი გადამზიდი სადგურის ბადით შემოღობვა, სამუშაოების დასრულების შემდეგ გადამზიდი სადგურისთვის მოწყობილი ტერიტორიის აღდგენა-დასუფთავება ნიადაგის ზედაპირის ფოცხებითა და ნიჩბებით დამუშავებით;

- სატვირთო მანქანების მოძრაობისას მათი ბრეზენტით გადახურვა ;

- ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული სამუშაოების შეზღუდვა დღის სამუშაო საათებით

- ობიექტზე შემავალი ყველა სატრანსპორტო საშალებისთვის არაასფალტირებულ გზებზე გადაადგილების სიჩქარის 24 კმ/სთ–მდე შეზღუდვა;

- გზაზე მტვრის წარმოშობის პრევენციის ხერხების გამოყენება (მაგალითად, წყლის გამოყენება, ობიექტზე წყლის მოსხურება);

- ლიცენზირებული, დაზღვეული და ნებართვის მქონე სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება, ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად;

- გამართული სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენეაბ. ასევე, მათი ტექნიკური მომსახურების უზრნველყოფა მწარმოებლების რეკომენდაციების შესაბამისად (ზეთების დაღვრის პრევენცია).

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ანგარიშის სახით ზემოთ აღნიშნული საქმიანობების განხორციელების შესახებ, ფოტო მასალასთან ერთდ.

ქიმიური ნივთიერებების შემცველი კონტეინერების, მედიკამენტების, ნემსების, ასბესტის ფილებისა და ა.შ. აღმოჩენის შემთხვევაში მომსახურე პერსონალმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს პროგრამის მენეჯმენტს და USAID-თან და საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით უნდა შეირჩეს  ზემოაღნიშნული ნარჩენების მართვის საუკეთესო გზა,