ტექნიკური დავალება

ბორჯომის საბადოს ლიკანის უბნის № 54  ჭაბურღილიდან 100 მეტრამდე სიღრმის საცავი მილის კოლონის ამოღებასა და  ხელახლა მოწყობაზე და მასში 100 მ სიღრმეზე ტუმბოს ჩაშვებასთან დაკავშირებით

2016-2017 წწ. ლიკანის № 54  ჭაბურღილზე ჩატარებული კომპლექსური გეოფიზიკური სამუშაოების (მათ შორის ვიდეოკაროტაჟის) ანალიზის შედეგად  გამოვლინდა, რომ:

- ჭაბურღილში 5.7 მ სიღრმეზე საცავი მილების კოლონა დაწეულია 100 მმ-ით და გადახრილია 20 მმ-ით.

- ჭაბურღილში მიწის პირიდან 16.5  მ სიღრმემდე ჩაშვებულია 108 მმ დიამეტრის საცავი მილი 89 მმ-იანი გადამყვანით.

- 16.5 მეტრი სიღრმიდან ქვემოთ (ჭაბურღილის კონსტრუქციის მიხედვით 700 მეტრამდე) მოთავსებულია 108 მმ დიამეტრის საცავი მილები.

ტექნიკური დავალების თანახმად:

- ჭაბურღილში მიწის პირიდან 16,5 მეტრამდე ამოღებული უნდა იქნეს 108 მმ დიამეტრის საცავი მილები.

- ჭაბურღილში 16.5 მ სიღრმიდან 100 მეტრამდე ამოღებული უნდა იქნეს 89 მმ დიამეტრის საცავი მილები.

- ჭაბურღილში მიწის პირიდან 0-100 მეტრ სირღმეზე ჩაშვებული უნდა იქნეს 127 მმ  დიამეტრის უჟანგი ფოლადის საცავი მილები, რომელსაც თავში ექნება 89 მმ-იანი გადამყვანი.

- ჭაბურღილში 100 მეტრ სიღრმეზე ჩაშვებული და დამონტჟებული უნდა იქნეს 4’’ დიამეტრის ტუმბო.

- სავარაუდოა, რომ 100 მ სიღრმემდე მილების ამოღების სამუშაოების მსვლელობისას ისინი მობრუნებული იქნება მარცხენა შიგსახრახნის გამოყენებით დაახლოებით 100 მ-დე ინტერვალში (თითო ან ორ-ორი მილის). ასეთ შემთხვევაში მილების მობრუნების და ამოწევისთვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი საბურღი დაზგა მცირე ტვირთამწეობით (УРБ-2А ტიპის) ან ნებისმიერი სხვა დაზგა ბრუნვითი ამძრავით.

- თუ  მილების  მობრუნება და  100 მ სიღრმემდე ამოწევა შეთავაზებული ტექნოლოგიის მიხედვით ვერ განხორციელდება, საჭირო გახდება უფრო მძლავრი  საბურღი დაზგის გამოყენება.

- შემსრულებელი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს სამუშაოების დროში გაწერილი დეტალური პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა.

- 127 მმ დიამეტრის უჟანგავი ფოლადის საცავი მილები შეძენილი იქნება დამკვეთის მიერ.