რაჭა ჰესი, სარეზერვო მუშა თვალის აღდგენითი სამუშაოები

შესასრულებელი სამუშაოთა მოცულობა:

- მუშა თვალი RTF – 5500.002.000

1.1:  RTF – 5500.002.000:

- მუშათვალის აღდგენითი სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია ყველა აღსადგენი ზედაპირის მექანიკური დამუშავება ნახაზი: RTF – 5500.002.000 შესაბამისად;

- მუშათვალი  RTF – 5500.002.000 აღსადგენი, დიამეტრალური ზედაპირები უნდა დამუშავდეს ჩარხზე, ხოლო ფრთის - 16 ცალი, გარდამავალი ზედა და ქვედა რკალი, ასევე შესასვლელი და გამოსასვლელი ნაწიბურები - უნდა დამშავდეს ხელით, მოქნილი ფრეზის(ე/წ „Гибкий Валь“) საშუალებით;

1.2:  მუშა თვალი RTF – 5500.002.000:

- მუშა თვალის წინასწარ დამუშავებული დიამეტრალური ზედაპირების აღდგენა მოხდეს დადუღებით, ნახაზი: RTF – 5500.002.000, ელექტროდი ESAB OK 61.25 / Ø 3.2 გამოყენებით დიამეტრზე;

- მუშა თვალის საბოლოო, მექანიკური დამუშავება მოხდეს ნახაზი: RTF–5500.002.000- ის მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ყველა ტექნიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით;

- მუშათვალი  RTF – 5500.002.000 აღდგენილი დამუშავდეს ფრთების - 16 ცალი, გარდამავალი ზედა და ქვედა რკალი, ასევე შესასვლელი და გამოსასვლელი ნაწიბურები - დამშავდეს ხელით, მოქნილი ფრეზის(ე/წ „Гибкий Валь“) საშუალებით;

- საბოლოოდ მოხდეს აღდგენილი მუშა თვალის სტატიკური და დინამიკური ბალანსირება;

შენიშვნა:

- აღდგენისათვის საჭირო უჟანგავი ფოლადის ელექტროდი და შედუღების ტექნოლოგია შეთანხმდეს დამკვეთთან;

- მოსამზადებელი სამუშაოების მსვლელობის დროს, თუ შემსრულებელი ვერ ასრულებს მოთხოვნას ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მიუღწეველია ნახაზზე მითითებული მოთხოვნის შესრულება, აუცილებელია შეატყობინოს დამკვეთს და შესწორება განახორციელოს მასთან შეთანხმებით;