ინფორმაცია კომპანიის საქმიანობის შესახებ

შპს „ჯორჯიან ბაზალტი“ დაარსდა 2017 წელს და წარმოადგენს ჰოლდინგის - საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის შვილობილ კომპანიას. შპს „ჯორჯიან ბაზალტი“-ს საქმიანობის სფეროს ბაზალტის მოპოვება და საშენ მასალათა წარმოება წარმოადგენს. კომპანიის მფლობელობაშია, თეთრიწყაროსა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში არსებული კარიერები, საიდანაც წარმოებს ბაზალტის მოპოვება-რეალიზაცია. მოპოვებული ბაზალტის დამუშავება და ფრაქციონირება. სამშენებლო მასალის წარმოება ადგილზე მიმდინარეობს. შპს „ჯორჯიან ბაზალტი“-ს სამოქმედო არეალი მთელ საქართველოს მოიცავს და მისი მომსახურებით არაერთი მსხვილი სამშენებლო კომპანია სარგებლობს.

ბაზალტის საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში წარმოიქმნება სხვადასხვა სახის მყარი და თხევადი ნარჩენი, როგორც სახიფათო, ასევე არასახიფათო.

სახიფათო ნარჩენებიდან აღსანიშნავია ნამუშევარი ზეთები და მცირე რაოდენობის მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები, რომლებიც წარმოიქმნება ბაზალტის საწარმოში მომუშავე ტექნიკა-დანადგარებიდან. გარდა აღნიშნულისა, საწარმოს ტერიტორიაზე ადგილი აქვს სახიფათო ნივთიერებებით დაბინძურებული შესაფუთი მასალების (ზეთის კასრები), ტექნიკის რემონტისას წარმოქმნილი ნარჩენების (მწყობრიდან გამოსული დეტალები) და ზეთით დაბინძურებული ჩვრების წარმოქმნას.

შპს „ჯორჯიან ბაზალტი“-ს საწარმოში დასაქმებულთა რაოდენობა 40 კაცს შეადგენს, შესაბამისად საწარმოს ტერიტორიაზე ადგილი აქვს საყოფაცხოვრებო, მყარი და თხევადი ნარჩენების წარმოქმნას.

ბაზალტის სამშენებლო მასალების წარმოების პროცესში, კარიერიდან მოპოვებული ნედლეული ირეცხება და ნარეცხი წყლები გადაედინება სალექარებში. წარმოქმნილი ლამი გამოიყენება კარიერის გამონამუშევარი ფართობების ამოსავსებად (სარეკულტივაციო სამუშაოებისთვის).

ნარჩენების წარმოქმნის წყაროს ასევე წარმოადგენს საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული სახელოსნო.

ცხრილი№1. შპს „ჯორჯიან ბაზალტი“-ს საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე ნარჩენების წარმოქმნის ძირითადი წყაროები/პროცესები და წარმოქმნილი ნარჩენები

| ნარჩენის კოდი | ნარჩენის დასახელება | ფიზიკური მდგომარეობა | სახიფათო (დიახ/არა) | სახიფათოობის მახასიათებელი | წარმოქმნილი ნარჩენების მიახლოებითი რაოდენობა |  |  | განთავსება/აღდგენის ოპერაციის კოდი | ფასი ზომის ერთეულზე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ზედაპირის დამფერავი საშუალებების (საღებავები, ლაქები და მოჭიქვისას და ემალირებისას გამოყენებული საშუალებები), წებოვანი ნივთიერებების/შემკრავი მასალების, ლუქის დასადები მასალების და საბეჭდი მელნის წარმოების, მიღების, მიწოდებისა და გამოყენებისას (MFSU) - ჯგუფის კოდი 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 01 - საღებავების და ლაქების წარმოების, მიღების, მიწოდების, გამოყენებისა და მოცილების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 01 11* | ნარჩენი საღებავი და ლაქი, რომელიც შეიცავს ორგანულ გამხსნელებს ან სხვა სახიფათო ნივთიერებებს | თხევადი | დიახ | H 3-B - „აალებადი“ H 5 - „მავნე“ | 0-5 კგ | 0-5 კგ | 0-5 კგ | D10 |  |
| 08 03 საბეჭდი მელნის წარმოების, მიღების, მიწოდებისა და გამოყენების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 03 17* | პრინტერის ტონერი/მელანის ნარჩენები, რომელიც შეიცავს საშიშ ნივთიერებებს | თხევადი/ მყარი | დიახ | H 14 „ეკოტოქსიკური“ | 0-2 ერთ. | 0-2 ერთ. | 0-2 ერთ. | D10 |  |
| ზეთის ნარჩენები (გარდა საკვებად გამოყენებული ზეთებისა, რომლების განხილულია 05, 12 და 19 თავებში) - ჯგუფის კოდი 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 01 ნარჩენი ჰიდრავლიკური ზეთები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 01 11* | სინთეტური ჰიდრავლიკური ზეთები | თხევადი | დიახ | H 3-B - „აალებადი“ H 14 „ეკოტოქსიკური“ | 0-50 ლ | 0-50 ლ | 0-50 ლ | D10 |  |
| 13 02 ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის სხვა ზეთები და ზეთოვანი ლუბრიკანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 02 06* | ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის სინთეტიკური ზეთები და სხვა ზეთოვანი ლუბრიკანტები | თხევადი | დიახ | H 3-B - „აალებადი“ H 14 „ეკოტოქსიკური“ | 0-50 ლ | 0-50 ლ | 0-50 ლ | D10 |  |
| 13 03 საიზოლაციო და თბოგადამცემი ზეთებისა და სხვა სითხეების ნარჩენები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 03 08* | სინთეტური საიზოლაციო და თბოგადამცემი ზეთები | თხევადი | დიახ | H 3-B - „აალებადი“ H 14 „ეკოტოქსიკური“ | 0-10 ლ | 0-10 ლ | 0-10 ლ | D10 |  |
| შესაფუთი მასალის, აბსორბენტების, საწმენდი ნაჭრების, ფილტრებისა და დამცავი ტანისამოსის ნარჩენები, რომლებიც გათვალისწინებული არ არის სხვა პუნქტებში - ჯგუფის კოდი 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 შესაფუთი მასალა (ცალკეულად შეგროვებული შესაფუთი მასალის ნარჩენების ჩათვლით) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 10* | შესაფუთი მასალა, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებების ნარჩენებს ან/და დაბინძურებულია სახიფათო ნივთიერებებით | მყარი | დიახ | H 3-B - „აალებადი“ H 14 „ეკოტოქსიკური“ | 0-150 კგ | 0-150 კგ | 0-150 კგ | D10 |  |

| 15 02 აბსორბენტები, ფილტრის მასალა, საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 02 02* | აბსორბენტები, ფილტრის მასალები (ზეთის ფილტრების ჩათვლით, რომელიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში), საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც დაბინძურებულია სახიფათო ნივთიერებებით | მყარი |  | დიახ | H 3-B - „აალებადი“ H 5 - „მავნე“ | 0-20 კგ | 0-20 კგ | 0-20 კგ | D9, D10 |  |
| ნარჩენები, რომლიც სხვა პუნქტებში გათვალისწინებული არ არის - ჯგუფის კოდი 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 განადგურებას დაქვემდებარებული სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებები და მწყობრიდან გამოსული და სატრანსპორტო საშუალებების სარემონტო სამუშაოებიდან მიღებული ნარჩენები (13, 14, 16, 06 და 16 08-ს გარდა) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 07* | ზეთის ფილტრები | მყარი |  | დიახ | H 15 | 0-100 კგ | 0-100 კგ | 0-100 კგ | D9 |  |
| 16 01 11* | ხუნდები, რომლებიც შეიცავს აზბესტს | მყარი |  | დიახ | H7 კანცეროგენული | 0-10 კგ | 0-10 კგ | 0-10 კგ | D1 |  |
| 16 02 წუნდებული/მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოები და მისი ნაწილები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 02 13* | მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოები, რომელიც შეიცავს სახიფათო კომპონენტებს, რომელსაც არ ვხვდებით 16 02 09-დან 16 02 12-მდე პუნქტებში |  | მყარი | დიახ | H 15 | 0-3 ერთ. | 0-3 ერთ. | 0-3 ერთ. | D9/R4 |  |
| 16 05 კონტეინერებში მოთავსებული ქიმიური ნივთიერებები და აირები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 05 04* | საწარმოო აირები მაღალი წნევის ცილინდრებში (მათ შორის, ჰალონების ნაერთები), რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს |  | მყარი | დიახ | H14 „ეკოტოქსიკური“ | 0-3 ერთ | 0-3 ერთ | 0-3 ერთ | D9 |  |
| 16 06 ბატარეები და აკუმულატორები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 01 * | ტყვიის შემცველი ბატარეები | მყარი |  | დიახ | H 15 | 0-5 ერთ. | 0-5 ერთ. | 0-5 ერთ. | D9/R4 |  |

| სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენები (ასევე მოიცავს საგზაო სამუშაოების ნარჩენებს დაბინძურებული ადგილებიდან), ჯგუფის კოდი - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ნიადაგი (ასევე მოიცავს საგზაო სამუშაოების ნარჩენებს დაბინძურებული ადგილებიდან), ქვები და გრუნტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 05 03* | ნიადაგი და ქვები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს (ზეთების და ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში) | მყარი | დიახ | H 5 - „მავნე“ H 14 „ეკოტოქსიკური“ | 0-2 მ3 | 0-2 მ3 | 0-2 მ3 | D9 |  |
| 17 06 საიზოლაციო მასალები და აზბესტის შემცველი სამშენებლო მასალები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 06 05* | აზბესტის შემცველი სამშენებლო მასალები (აზბესტ-ცემენტის ფილები ე.წ შიფერი) | მყარი | დიახ | H7 „კანცეროგენული“ | 0-20 კგ. | 0-20 კგ. | 0-20 კგ. | D 1 |  |