| ტენდერის # | 37-719 GG |
| --- | --- |
| გამოცხადების თარიღი: დასრულების თარიღი: | 25 ივლისი 30 ივლისი |
| საკონტაქტო პირი | სახელი გვარი ირაკლი ვარამაშვილი - ტექნიკური საკითხები +995 558 117 119 ivaramashvili@bog.ge ქეთევან ხუნდაძე - შესყიდვები 032 2 444 444 (3145) Kkhundadze@bog.ge |

სასაწყობე სტელაჟების დამზადება, მონტაჟის ტენდერი

დასახელება ტენდერი

სარჩევი

ზოგადი ინფორმაცია	2

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის	2

ტენდერში მონაწილეობის პირობები	2

შესასრულებელი სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულება	2

ანგარიშსწორების პირობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

დამატებითი ინფორმაცია მოთხოვნილ პროდუქციაზე	3

სხვა პირობები	3

თანდართული დოკუმენტაცია	4

1.	დანართი 1: ფასების ცხრილი	4

2.	დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები	5

3.	დანართი 3: ნახაზი	6

# ზოგადი ინფორმაცია

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს სასაწყობე სტელაჟების დამზადება,  მონტაჟზე - ქ. თბილისი, ურეკის N2 -ში.

•         სასაწყობე თაროების შეძენა, მონტაჟით

•         მომწოდებელმა უნდა მოაწოდოს და დაამონტაჟოს თაროები, შეთანხმებიდან 4 დღის განმავლობაში.

•         თაროები  უნდა  იყოს ქარხნული წესით  მეტალოკონსტრუქციისაგან, EN 15512,  15620, 15635, 15629 ევროპული სტანდარტების თანახმად დამზადებული.

•         დაფარული პოლიმერული საღებავით შესრულებული ZH/1/428  საერთაშორისო უსაფრთხოების ნორმატივის მიხედვით.

•          პროფილის  სისქე: 2 მმ.

•         თაროს სიღრმე: 1050მმ.

•         ტვირთამწეობა წყვილ რიგელზე არანაკლებ 3200კგ.

•         დიაფრაგმებს უნდა, ჰქონდეთ რიგელების სხვადასხვა სიმაღლეზე გადაადგილების შესაძლებლობა ყოველ 50 მმ-ში.

•         35 დიაფრაგმა, დიაფრაგმის სიმაღლე: 4000მმ,

•         120 რიგელი, რიგელის  სიგრძე : 2700მმ ;

•         8 ცალი სეისმური ჯვარედინი კავშირი.

•          ორმაგი იატაკის მათანაბრებელი ფირფიტები.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ ნახაზი (დანართი 3).

- ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

ტენდერის მიმდინარეობის განმავლობაში პრეტენდენტებმა უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი.

ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით იმეილით ან ტელეფონით.

ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობის მომწოდებელს.

- ანგარიშსწორების პირობა

სატენდერო წინადადება უნდა იყოს საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში და მოიცავდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს და გადასახდელებს.

ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორების პირობების განხილვა მოხდება პირადად გამარჯვებულ კომპანიასთან.

- სატენდერო მოთხოვნები

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ შეავსოს შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 1);

პრეტენდენტებმა თანდართული ფაილის შესაბამისად შევსებულ “ფასების ცხრილში“ (დანართი 1)

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

- საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);

- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს ნებისმიერი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი.

ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 2  წლიანი გამოცდილება.

ატვირთული უნდა იყოს კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მინიმუმ ორი რეკომენდაცია სხვა ორგანიზაციისაგან;

- დამატებითი ინფორმაცია

დანართი 1:

| დასახელება | რაოდენობა | ერთეული ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) |
| --- | --- | --- |
| რიგელი | 120 |  |
| დიაფრაგმა | 35 |  |
| იატაკის ორმაგი მათანაბრებელი ფირფიტა (საჭიროებისამებრ) |  |  |
| სეისმური ჯვარედინი კავშირი. | 8 |  |
| სახარჯი მასალა (სამაგრები, ანკერები) | - |  |
| მონტაჟი |  |  |
|  | ჯამი |  |

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი  და გვარი:

ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:

ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:

საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ბანკის ანგარიშის ნომერი: