ტენდერი 1 (ერთი) ერთეული ლიფტის შახტის და ლიფტის მონტაჟზე

- ლიფტის მონტაჟის ადგილია ქ.თბილისი , ბოხუას ქ. N12/ლუბლიანას  ქ. N66;

- ლიფტი უნდა დამონტაჟდეს შენობის გარე ფასადზე;

- ლიფტის კაბინა და მისი კონსტრუქცია, ასევე ყველა მაკომპლექტებელი ნაწილი  უნდა იყოს ახალი და არა მეორადი მოხმარების;

- ლიფტის კარის ზომაა 1300მმ, კარი უნდა იყოს ცალ მხარეს გაღებადი სლაიდის ტიპის;

- ლიფტის ზომებია ; სიგრძე - 2850მმ, სიგანე - 2350მმ;

- ლიფტის ტვირთამწეობა მინიმუმ 700 კგ;

- ლიფტის სამანქანო განყოფილების განთავსება შესაძლებელია ბოლო სართულის ზევიდან;

- ლიფტი უნდა იყოს 2 სიჩქარიანი, 0,8-1 მ/წმ   სიჩქარით მოძრავი;

- ლიფტი დამონტაჟდება 6 სართულიან შენობაზე პერსპექტვაში ექვსივე სართულზე გაჩერების გათვლით;

- ტენდერით მომწოდებელს მოეთხოვება, რო ლიფტს ჰქონდეს I და IV სართულებზე გაჩერების საშუალება, ხოლო სხვა სართულზებზე ამ ეტაპზე არ დამონტაჟდება კარი;

- ლიფტის მზიდი კონსტრუქცია შეფუთული უნდა იყოს 8მმ-იანი ბეტოპანის მასალით.