ბჟუჟა ჰესი

მდ.კალუას ჩამონადენის დამატების საინჟინრო ღონისძიებები.

საინჟინრო ნაგებობები სათაოსთან მისასვლელ საექსპლუატაციო გზაზე.

№3 სახიდე გადასასვლელის სავალი ნაწილის  ლითონკონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი.

ტექნიკური დავალება.

1.ობიქტის ადგილმდებარეობა:

დასავლეთი საქართველო,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი,სოფ.გომის მიმდებარე ტერიტორია,მდ.ბჟუჟას მარჯვენა შენაკადის მდ.კალუას ხეობა,მარცხენა ნაპირი - ძველი სატყეო გზა.

2.ასაშენებელი ნაგებობა:

ბჟუჟა ჰესის სადაწნეო აუზში მდ.კალუას წყლის ხარჯის ნაწილის გადმოსაგდებად უნდა მოეწყოს სათაო ნაგებობები რისთვისაც აუცილებელია არსებული ძველი დაზიანებული მისასვლელი სატყეო გზის აღდგენა.ერთ-ერთ დაზიანებულ გზის უბანზე - მე-4 უბანი - პკ4+80 - გათვალისწინებულია №3 სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.

ერთმალიანი სახიდე გადასასვლელი №3 წარმოადგენს ლითონის კონსტრუქციას რომელიც ეყრდნობა ორ სანაპირო ბურჯს.სახიდე გადასასვლელის სიგრძე არის 21-მ. ხიდის მზიდი კონსტრუქცია წარმოდგენილია ორი ფერმით სიმაღლით 1.8-მ. ფერმის ზედა და ქვედა სარტყელები წარმოდგენილია №50 ორტესებრებით რომლებიც ერთმანეთთან შეწყვილებულია 100*100*10 კუთხოვანებისაგან მოწყობილი ირიბანებით.ორ ვერტიკალურ ფერმას შორის მანძილია 200-სმ.ისინი ერთმანეთთან ორივე სარტყელზე №20 შველერებისგან მოწყობილი ჰორიზონტალური კავშირებითაა შეკრული - ბიჯით 1.2-მ.გარდა ამისა,ორ ფერმას შორის გათვალისწინებულია დიაგონალური კავშირების მოწყობა 100*100*10 კუთხოვანებით.

ლითონკონსტრუქციებზე ზემოდან ეწყობა სავალი ნაწილი რკინაბეტონის 5-მ სიგანის ფილებით.

3.სამუშაო პირობები:

ობიექტზე მისასვლელი გზა წარმოადგენს არსებულ ძველ გრუნტის გზას საშუალო სიგანით 4მ-მდე.სახიდე გადასასვლელი შენდება მდინარეს მარცხენა ნაპირზე ხევზე გადასასვლელად. წვიმის წყლის ზემოქმედების შედეგად განვითარდა რბილი გრუნტების გარეცხვის პროცესი.

სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება უწევს შეზღუდულ პირობებში - გართულებულია მძიმე სამშენებლო ტექნიკის გამოყენება.

4.დავალების აღწერა:

სამუშაოები მოიცავს საამქროში დამკვეთის მიერ დამზადებული და ობიექტზე მიტანილი №3 სახიდე გადასასვლელის ლითონკონსტრუქციების  მონტაჟს დამკვეთის მიერ აშენებულ რკინაბეტონის ბურჯებზე.

P.S.აუცილებელია პრეტენდენტებმა ადგილზე გაეცნონ არსებულ მდგომარეობას და სამშენებლო პირობებს!