- RNG-SPL მაერთებელი სარემონტო ყუთი კაბელის წყვეტების შესაერთებლად

- წრფივი მაძლიერებელი Smart Com RNG-AMP 150 / 150IS 12 V RNG-AMP,

წრფივი მაძლიერებელი RIS-AMP 500 მ, Ethernet, ადგილობრივი / დაშორებული დიაგნოსტიკა, 6-48 ვ მუდმივი დენი, VHF, Smart Com RNG-AMP უზრუნველყოფს

30 მჰც გატარების ზოლს, რაც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის ხმოვან არხებს და ასევე TCP 75 ომ  მაღალსიჩქარიან მონაცემთა გადაცემას.

- S-ფორმის სამაგრი BCSHFR გამოიყენება რადიოკაბელის დასამაგრებლად გამონამუშევრებში.

- ანტენები Becker Smart Com 150 და Smart Com 150IS ღობურებისთვის (AN1) ზრდის დაფარვას კაბელის გარეშე სანგრევებში და სხვა ადგილებში, სადაც შესაძლებელია კაბელის დაზიანება. სახშობი ანტენები მონტაჟდება ფიდერის კაბელის მონაკვეთის ბოლოს დამაბოლოებელი მოწყობილობების (RNG-TER, RIS-TER) ნაცვლად, როდესაც საჭიროა დამატებითი დაფარვა.

- უზრუნველყოფს 36 ვ მუდმივ დენს

მუდმივი დენის კვების წყარო LF ქსელთან დასაკავშირებლად.  გამოიყენეთ

LF კაბელი მაერთებელსა და მუდმივი დენის წყაროს შორის.

რადიოსიხშირის (RF) დანაკარგები განშტოებისთვის  <1 დბ და ამიტომ გავლენას     არ ახდენს გამაძლიერებლებს შორის მანძილზე.

- ტესტერი რადიოსადგური DP3661E გამოიყენება რადიოსიგნალის ხარისხის დიაგნოსტიკისათვის.