winamdebare proeqtSi warmodgenilia q. axalcixeSi samedicino-sareabilitacio centris xanZarsawinaaRmdego RonisZiebebi saventilacio sistemebis saxiT.  proeqti xelmZRvanelobs saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT N41.

saproeqto Senoba sam sarTuliania. maqsimaluri simaRle Seadgens 9.7 metrs. SenobaSi aris saTavsebi, romelTac ar gaaCniaT bunebrivi ganiavebis saSualeba. es exeba sardafis sarTuls da yvela sarTulis koridorebs. koridorebi texili formisaa. samive sarTulisTvis daproeqtebulia erTi kvamlgamwovi Saxta. Saxta samSeneblo Sesrulebisaa, xanZarmedegi konstruqciebiTa da saTanado hermetulobiT. yvela sarTulze Saxtaze, Weridan 20sm-iT qvemoT dgeba kvamlgamwovi sarqvelebi (kvamlis far-saketebi). kvamlgamwovi sistemis angariSi Sesrulebulia СНиП 2. 04. 05-91-is p.22.b mixedviT.

kvamlgamwovi ventilatori aRebulia 400°C2/sT, ganTavsebulia saxuravze kvamlgamwovi Saxtis Tavze da aRWurvilia sixSiris diferencialuri marTviT da deteqtorebiT. ventilatori ganTavsebuli unda iqnes misTvis mowyobil specialur sadgamze da unda idges antisavibraciul fexebze.

haersatarebi unda damzaddes Savi liTonisgan sisqiT 0.8mm da SeifuTos qvabambis saizolacio masaliT.

xanZris SemTxvevaSi unda imuSaos mxolod xanZarsawinaaRmdego ventilaciam. danarCeni sistemebis gamorTva unda moxdes avtomaturad.

xanZris dros samgzavro liftSi haeris miwodebis angariSi

Senoba sam sarTuliania, simaRliT 9.7 metrs. lifti gankuTvnilia  SSm pirebisTvis. liftis karebis zomebia 1.3X2m, perimetri П=(1.3+2)*2=6.6m liftis Caxtis karebis zomebia Bn=1m, Hn=2.2m. gare haeris saangariSo temperaturaa zamTarSi tн=-16°C, Siga haeris saangariSo temperaturaa tв=20°C. qaris siCqarea Vв=2.2m/wm. liftis Caxtis daxurul karebSi airSeRwevadobis xvedriTi maxasiaTebelia Sуд=7000m3/kg. gare haeris miRebis done hвЗ=9.7 m.

gare haeris simkvrive iangariSeba formuliT:

ρ=353/(-tн)+273=353/(-16)+273=1.373 kg/m3

Siga haeris simkvrive iangariSeba formuliT:

ρ=353/tв+273=353/20+273=1.204 kg/m3

SenobaSi haeris temperature kvamlgamwovi ventilaciis muSaobis dros: tп= tн+ tв/2 sadac tн= tн+273=-17+273=256k

Tн gare haeris temperaturaa zamTarSi samSeneblo klimatologiis grafidan “yvelaze civi dRis saSualo”.

Tв Siga haeris temperaturaa. Tв= tв+273=20+273=293k

Tп=256+293/2=274.5k.

Sesabamisad simkvrive ρ=353/274.5=1.286 kg/m3

gareTa wneva haermimRebis doneze:

Pнзв=-0.6*PнVв2/2-g*hвз(Pн-Pв)=-0.6*1.373*222/2-9.81*9.7(1.373-1204)=18.07pa.

liftis Saxtis daxurul karebSi airSeRwevadobis winaRobis koeficienti Seadgens: Sgb=Sуд/(Hп*Bn)2=7000/(2.2*1) 2=1446

pirvel sarTulze haeris masis xarji romelic gaedineba liftis kabinasa da Saxtas Soris arsebuli xvrelidan G

Gщл1=(ⴜδ/П) щл1 √2pn ∆P щл1=0.64*0.03√2*1.286*20=0.88 kg/wm.

ⴜ - liftis kabinasa da Saxtas Soris xvrelis xarjis koeficientia.

δ - xvrelis sigane, m.

П - liftis Saxtis karebis perimetri (1+2.2)*2=6.4m.

∆P щл1 - 20pa – liftis SaxtaSi Warbi Sneva erT sarTulze.

haeris masis xarji filtrirebuli liftis Saxtis daxuruli karebis WuWrutanebidan meore da mesame sarTulebze:

Gщл2=√ P щл+ Pвз/ Sgb=√20.378+2.98/1446=0.127 kg/wm.

Gщл3=√ P щл+ Pвз/ Sgb=√20.378+5.3/1446=0.133 kg/wm.

sadac P щл= Pнн1+20=1,378+20=20,378

Pнн1 – aris gare wneva qarisgan dacul fasadze, iangariSeba formuliT:

Pнн1=0.4 PнVв2-gh1(Pн-Pп)=0,4*1,373*2,22-9,81*1,5(1,373-1,286)=1,3781pa.

h1 – aris sarTulis iatakis simaRle miwis donidan.

haeris masis xarji, romelic unda miewodos liftis Saxtas:

Gщл=0.88+0.127+0.133=1.14 kg/wm.

haeris raodenoba, romelic miewodeba Saxtas:

Lщл=3600* Gщл/Pн=3600*1.14/1.373=2990 m3/sT.

sistemaSi wnevis kargvebi Pvent=20.378+18.07=38.45≈40pa. ≈≈