განათხარის (ტრანშეის) კედლების გამაგრების საშუალების შესყიდვის

ტექნიკური დავალება

შპს  „ჯორჯიან  უოთერ  ენდ  ფაუერი“  (ს/კ  203826002)  გიწვევთ  ტენდერში

განათხარის  (ტრანშეის) კედლების გამაგრების საშუალების შესყიდვასთან დაკავშირებით.

- განათხარის (ტრანშეის) კედლის გამაგრებითი კონსტურქცია (Trench Shoring): რაოდენობა - 8 კომპლექტი

ტექნიკური მოთხოვნები:

კომპლექტი უნდა შედგებოდეს 2 სეგმენტისგან: ქვედა (ძირითადი) და ზედა (დამატებითი);

კონსტრუქციის მასალა  - მყარი, მეტალის;

ორივე სეგმენტით სრულად აწყობილი კონსტუქციის ზომები: სიმაღლე - 3 მ; სიგანე - 3 მ;

მანძილი კონსტრუქციის კედლებს შორის - 0,6 მ-დან - 1,5 მ-მდე;

სეგმენტური განაწილება:

- ძირითადი სეგმენტის ზომები - სიმაღლე - 2 მ; სიგანე - 3 მ;

მანძილი კონსტრუქციის გამბრჯენებს შორის - 0,6 მ-დან - 1,5 მ-მდე;

- დამატებითი (ზედა) სეგმენტის ზომები - სიმაღლე - 1 მ; სიგანე - 3 მ;

მანძილი კონსტრუქციის გამბრჯენებს შორის - 0,6 მ-დან - 1,5 მ-მდე;

კონსტრუქციის მდგრადობა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მონაცემებს:

სიღრმე                                    გრუნტის ზეწოლის ძალა kn/m2

განათხარის კედლების გამაგრების ფარის ნიმუში

საკონტაქტო პირი (ტექნიკური მიმართულებით) შრომის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გაგა ტყემალაძე

577 245 241

gtkemaladze@gwp.ge

საკონტაქტო პირი (შესყიდვების მიმართულებით)

შესყიდვების სპეციალისტი ქეთი კანდელაკი

599 19 25 00

kekandelaki@gwp.ge