ganmartebiTi baraTi

teqsturi nawili

sarCevi

- ganmartebiTi baraTi ------------------------------------------------------------------

- xidis konstruqciis angariSebi ---------------------------------------------

- samuSaoTa moculobebis krebsiTi uwyisi -------------------------------

- ganmartebiTi baraTi

1.1 saxide gadasasvlelis saproeqto gadawyvetileba

საპროექტო ხიდი მდებარეობს სარწყავ არხზე. არხი წარმოადგენს წყალგადამღვრელს, რომლის დანიშნულება არის, ჰესის ავარიული ჩაკეტვის ან ძირითად არხში ჭარბი წყლის მოდინების დროს ზედმეტი წყლის გადაღვრა (ეგრეთწოდებული სლივი). არხმა უნდა უზრუნველყოს 75 მ3 მოცულობის გატარება 5 მეტრ წამში სიჩქარით. შესაბამისად არხში წყლის მაქსიმალური დონე შეადგენს 151,230 მ. ხიდთან მისასვლელი გზის სიგანე სეადგენს 7,0 მ.-ს.

ხიდი გრძივი მიმართულებით მდებარეობს 1.5%-იან ქანობზე, ჭრილკოჭოვანი ხიდის სქემაა 1x30,0 მ. მალის ნაშენებად გამოყენებული გვაქვს წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ქარხნული დამზადების კოჭები. ხიდის გაბარიტია Г8+2X2.0 მ.

განივი მიმართულებით თითოეული ხიდი შესდგება 8 წინასწარდაძაბული კოჭისაგან (კოჭების ბეტონის მარკა B-45, წონა 39,5 ტ.), სავალი ნაწილი ორქანობიანია 2,5% დახრილობით. სავალი ნაწილის დახრილობას უზრუნვეყოფს კოჭების დაყრდნობა ცვალებადი სიმაღლის საყრდენ ბალიშებზე. კოჭებს შორის დაშორება 1,5 მ.-ს შეადგენს. კოჭები ერთმანეთთან ერთიანდებიან სავალი ნაწილის რკონაბეტონის ფილით.

სავალი ნაწილის მონოლითური ფილა მოიცავს თვალამრიდებს და ტროტუარებს. სავალი ნაწილის ფილაში სპეციალურად მოწყობილ ნახვრეტებში თავსდება წყალსარინი მილები-სულ თითოეულ მალში 5-5 ცალი. წყალსარინი მილები სპეციალური სამაგრებით მაგრდება რკინაბეტონის კოჭებთან. სავალ ნაწილზე და ტროტუარებზე ეწყობა შემასწორებელი ფენა წყალგაუმტარი ბეტონისაგან. ამ უკანასკნელზე კი 7 (4+3) სმ სისქის ასფალტბეტონის საფარი. სავალი ნაწილის მონოლითურ ფილაში არსებულ ჩასატანებელ დეტალებზე ეწყობა ფოლადის მოაჯირი.

წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კოჭები ეყრდნობა რეზინის საყრდენ ნაწილებს (gumba-ს ელასტომერები) 250x400x63. თითოეულ საყრდენ ბალიშზე განივი მიმართულებით თავსდება ერთი ელასტომერი.

განაპირა (სანაპირო) ბურჯების ფუნდამენტები შესდგება 4-4 ცალი ერთ რიგად განლაგებული  ნაბურღ ნატენი ხიმინჯებისაგან სიგრძით 11 მ. ხიმინჯები ასევე დიამეტრით 1200 მმ ერთიანდებიან წამწისქვედა ფილით. ამ უკანასკნელზე კი ეწყობა რკინაბეტონის საკარადე კედელი და ფრთები.

ხიდზე სადეფორმაციო ნაკერები ეწყობა თითოეული ბურჯებზე.

ხიდის მზიდუნარიანობა - A11,  HK80  დატვირთვებზე  СНиП 2.05.03-84-ის შესაბამისად.

1.2 მშენებლობის ორგანიზაცია

ტექნოლოგიური პროცესი გვესახება შემდეგნაირად:

- მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულება; (სამშენებლო მოედნის მოწყობა)

- განაპირა (სანაპირო) ბურჯების მშენებლობა;

- საპროექტო ხიდის ღერძიდან 20 მეტრ მანძილზე დროებითი ხიდის მოწყობა;

- დროებითი ხიდის ცალ მხარეს მისასვლელი მიწაყრილის მოწყობა;

- მიწაყრილზე რიგრიგობით მალის ნაშენის კოჭების მონტაჟი გორგოლებიან ურიკებზე და კოჭების გადაგორება დროებით ხიდზე;

- ამის შემდეგ ორი ავტოამწის შესრულებით კოჭების მონტაჟი ბურჯებზე მოწყობილ საყდრენ ბალიშებზე.

მშენებლობის პროცრსში ბურჯების ფუნდამენტებისათვის საბურღი აპარატის გადაყვანა არხის ერთი ნაპირიდან მეორეზე,  ასევე სხვა ლოჯისტიკური ღონისძიებები ხორციელდება ძირითად და დამცლელ არხებზე არსებული სახიდე გადასასვლელებისა და მისასვლელი გზების საშუალებით.

სამშენებლო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სტანდარტების, ნორმების, ინსტრუქციების სრული დაცვით. პირველ რიგში სამუსაოთა შესასრულებლად საჭიროა სამუსაო მოედნის მოწყობა.

სამშენებლო სამუშაოების შემოთავაზებული ვარიანტი სარეკომენდაციო ხასიათისაა, მშენებელს შეუძლია მისი შეცვლა ინჟინერთან შეთანხმებით.

1.3 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში

მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდების და სანიტარული ნორმების დაცვა სავალდებულოა. ტექნიკური უსაფრთხოების წესების ნორმები (II-4-89) განხილულია ყველა ის საკითხი, რომელთა ცოდნა სავალდებულოა მშენებლობის პერსონალისთვის.

მშენებლობაზე შეიძლება დაშვებული იქნენ ის პირები, რომელთაც ჩაუტარდებათ ტექნიკის უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალური ინსტრუქტაჟი. შემდგომში მუშა მოსამსახურეებს განმეორებით ინსტრუქტაჟი უტარდებათ ყოველ სამ თვეში. ან სამუშაო ხასიათის, ან ადგილის შეცვლასთან დაკავშირებით.

მოძრაობისათვის სახიფათო ზონები საჭიროა დაიდგას სპეციალიზირებული გამაფრთხილებელი ნიშნები. სამუშაო ადგილები უნდა იქნას უზრუნველყოფილი სამუშაოს წარმოებისთვის საჭირო უსაფრთხო ინვენტარით. სამუშაოს დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ დამცველი ჩაჩქანებით, სპეციალური ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით.

მშენებლობის ყველა ქვეგანაყფი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ პირველადი დახმარების მედიკამენტებით. მუშებისათვის რომელთა სამუშაო დაკავშირებულია ტოქსიკურ მასალებთან, საჭიროა მუდმივი მედპერსონალის ზედამხედველობა.

ამწე - მექანიზმების მუშაობა ტვირთის გადაადგილების დროს უნდა მოხდეს თანდათანობით, ბიძგების გარეშე. ამწეების მოქმედების ზონაში ხალხის ყოფნა დაშვებული არ არის.

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების შესრულება მშენებლობაზე უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადრება. ობიექტზე უნდა არსებობდეს სპეციალური ჟურნალი, სადაც დაფიქსირდება უსაფრთხოების ტექნიკის დარღვევის ყველა შემთხვევა.

მშენებელი ვალდებულია შეასრულოს ზემოთ აღნიშნული ყველა მოთხოვნა და ის მოთხოვნებიც, რომლებიც მითითებულია ზემოთხსენებულ სამშენებლო ნორმებსა და წესებში.

1.4 garemos dacviTi RonisZiebebi, bunebis dacva da rekultivacia

სამშენებლო ბაზა და მოედანი, როგორც წესი, ეწყობა მოუსავლიან მიწაზე თუ ეს შესასძლებელია.

მოსამზადებელი სამუშაოებისა და უშუალოდ სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას მშენებელი ვალდებულია დაიცვას ქვემოთ ჩამოთვლილი და სხვა შესაბამისი სამშენებლო ნორმბებით და წესებით განსაზღვრული ღონისძიებები:

- განალაგოს სამშენებლო მოედანი და დროებით შენობა - ნაგებობები საავტომობილო გზის გათვისების ზოლში, თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს;

- სამუშაოთა დამთავრების შემდეგ მშენელობის ადგილი და სამშენებლო მოედანი უნდა გასუფთავდეს ყოველგვარი სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნაგვისაგან, მათი გატანა უნდა მოხდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან შეთანხმებულ ადგილზე;

-  უნდა მოხდეს დაზიანებული მიწის მცენარეული ფენის აღდგენა;

- ტექნოლოგიურ დანადგარებთან, საიდანაც შესაძლებელია მტვრისა და სხვა მავნე ნივთიერებათა გამოფრქვევა, უნდა მოექყოს სპეციალური მტვრის დამჭერი ფილტრები და დანადგარები.

- ტერიტორიის მომზადებისა და მწვანე ნარგავების გაჩეხვა უნდა მოხდეს მხოლოდ პროექტით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე.

1.5  ტექნიკის ჩამონათვალი

| N | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | განზ. | რაოდენობა | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ავტოგრეიდერი | ცალი | 1 |  |
| 2 | ავტოამწე | ,, | 4 |  |
| 3 | ავტოთვითმცლელი | ,, | 10 |  |
| 4 | ექსკავატორი | ,, | 3 |  |
| 5 | სატკეპნი გლუვვალციანი | ,, | 1 |  |
| 6 | ავტოგუდრონატორი | ,, | 1 |  |
| 7 | სარწყავ-სარეცხი მანქანა | ,, | 1 |  |

1.6  კალენდარული გრაფიკი

- xidis konstruqciis angariSi

meTodologia:

- datvirTvebis nawili.  Cvens SemTxvevaSi gvaqvs 7 saxis datvirTva. datvirTvebis saangariSo mniSvnelobebi iangariSeba СНиП 02.03.05-84  moTxovnebis Sesabamisad;

- mogvyavs malis naSenze moqmedi datvirtebis saangariso sqemebi. grZivi da ganivi kveTebi;

- kompleqsuri saangariSo programa "Лира"- Si vawyobT xidis saangariSo sqemas da vtvirTavT saangariSo datvirTvebiT. Zalvebis saangariSo Tanwyobis gaTvaliswinebiT viTvliT xids sqemiT "grunti-konstruqcia";

- programis saSualebiT vagebT maqsimalur Zalvebs (mRunav momentebs) ximinjebSi, burjis tanSi da rigelebSi vamowmebT daniSnul ximinjis saangariSo kveTs simtkiceze (СНиП 02.03.05-84  p. 3.61- gv 47.)

- vangariSobT malis naSenebs zRvrul deformaciebze (СНиП 02.03.05-84  p. 1.43- gv 8.)

- viTvliT ximinjebis mzidunarianobas gruntiT (СНиП  2.02.03-84  p. 4.1 - gv 6.)

2.1 datvirTvebi:

datvirTva #1 – mudmivmoqmedi datvirTvebi konstruqciis sakuTari wonisagan (g1)

datvirTva #2 – mudmivmoqmedi datvirTvebi savali nawilisgan -  (g2)

datvirTva #3 – droebiTi datvirTva  A11, sqema #1

- Tanabrad ganawilebuli xidze or zolad; (ν1,ν2)

- orRerZiani urika malis SuaSi; (P)

- trotuarebi datvirTulia. (νtr)

datvirTva #4 – droebiTi datvirTva  A11, sqema #2

- Tanabrad ganawilebuli xidze or zolad; (ν1,ν2)

- orRerZiani urika burjTan; (P)

- trotuari datvirTulia. (νtr)

datvirTva #5 – droebiTi datvirTva HK-80, sqema #3

- oTxRerZiani satvirTo saSualeba malis SuaSi;

datvirTva #6 – droebiTi datvirTva HK-80, sqema #4

- oTxRerZiani satvirTo saSualeba burjebTan;

datvirTva #7 – droebiTi samuxruWo datvirTva   sqema #5

datvirTva #8 – temperaturuli deformaciebi   sqema #6

datvirTva #9– seismika 9 baliani miwisZvris intensivobaze

2.2 mudmivmoqmedi datvirTvebi:

- Tanabradganawilebuli datvirTva malis naSenis winaswardaZabuli koWebis wonisagan da savali nawilis rkinabetonis filisagan: (q1):

gadatvirTvis koeficienti    γc=1.1

2. Tanabradganawilebuli datvirTva da asfaltobrtonis safarisagan (q2):

q2H=0.11x2.5=0.275 t/m2;

gadatvirTvis koeficienti    γc=1.3

q2r=0.275x1.3=0.358  t/m2.

g2=0.358 t/m2.

2.3 droebiTi datvirTva:  A11,  HK-80  СП35.13330.2011(СНиП02.05.03-84)

- Tanabradganawilebuli normatiuli datvirTva (A11) Seadgens    νn=1.1 t/m.

xidi ganivi mimarTulebiT itvirTeba or zolad normebis

Sesabamisad (gv. 18, p.p. 2.12). zolis koeficienti pirveli zolisaTvis

Seadgens 1.0, meore zolisaTvis - 0.6

νIn=  1.0 x νn = 1.0x1.1 =1.1t/m;

νIIn =0.6 x    νn = 0.6x1.1 =0.66 t/m;

saangariSo datvirTvis misaRebad normatiuli datvirTva

mravldeba gadatvirTvis koeficientze (gv. 25, cxr. 13).   n= 1.2

νI=1.2 x 1.1 = 1.32 t/m;

νII=1.2x 0.66  = 0.79 t/m;

Dდinamiurobis koeficienti  1+µ =1 + 15/(37.5+λ)=1.21

νIp=1.32 x 1.21 = 1.60 t/m;           (gI=0.5x1.6/0.6=1.33 t/m2)

νIIP=0.79x 1.21  = 0.96 t/m;           (gII=0.5x0.96/0.6=0.80 t/m2)

νI+II=νI+ν2= 2.85 t/m;

orRerZiani urika TavsTeba malis SuaSi, datvirTva TiToeul RerZze Seadgens 11 t.-s. (P1 =K=11 t.) Sesabamisad vangariSobT urikis TiToeul RerZze saangariSo mniSvnelobas:  ori zolisaTvis

P=2xP1=2x1.2x1.21x11.0=31.9 t     (0.5x0.5x31.9=7.8 t)

- datvirTva HK-80 – erTeuli oTxRerZiani borblebiani manqana saerTo

woniT 80 tona TiToeul RerZze moqmedebs 25 t:

PHK-80=20x1.0x1.22=24.40 t

Sesabamisad TiToeul borbalze imoqmedebs - 24.4 x0.5=12.2 t

- normatiuli datvirTva trotuarebze fexiT mosiaruleebisagan

ganixileba saval nawilze moZrav datvirTvasTan TanwyobiT.

fexiTmosiaruleTa datvirTvis normatiuli intensivoba Cvens

SemTxvevaSi ganisazRvreba 400kg/m2²gadatvirTvis koeficienti  -

1.20 (gv. 23, p.p. 2.21 cxr. 14)

νtr=1.0 x 0.4 x 1.2 =0.48 t/m2 ;

- saangariSo horizontalur samuxruWo datvirTvas viRebT droebiTi moZravi datvirTvis wonis 50% -is (moZravi urikis wona mxedvelobaSi ar miiReba) gamoTvliT, magram araumetes 35 tZ-isa (2.5K tZ) Tanaxmad gv. 22 p.p. 2.20. - sa:

T=0.5 x λ x ν x1.2=0.5x33x1.41 x1.2=27.9 t;

viRebT       T=28.0  t

- temperaturuli cvlilebebi   T+ =+40C,   T- =-40C

- seismikuri datvirTvebi iangariSeba СП 14.13330.2011 da  СП 01.01.-09 normatiuli dokumenebis moTxovnebis Sesabamisad

კონსტრუქციის დრეკად დეფორმირებული მდგომარეობის გათვალისწინებით საკუთარი რხევის i-ური ფორმის სეისმიური დატვირთვების მნიშვნელობები იანგარიშება შესაბამისი

მეთოდიკით.

9 ბალიანი საანგარიშო სეისმიურობის პირობებში კოეფიციენტი A მნიშვნელობა უდრის 0,4 -ს.

რაც შეეხება დინამიურობის კოეფიციენტს (i) სხვადასხვა გრუნტებისათვის საკუტარი რხევის პერიოდის გათვალისწინებით მიიღება ნახაზის მიხედვით:

saangariSo datvirTva #3

saangariSo datvirTva #4

saangariSo datvirTva #5

saangariSo datvirTva #6

droebiTi datvirTvebis HK80 ganlagebis sqema ganiv kveTSi

saangariSo datvirTva #7

2.4 saangariSo kompleqsi  "Лира"-s prezentacia

saangariSo kompleqsi "Лира" warmoadgens sasrulo elementTa meTodze dafuZnebul  saangariSo programebis erTobliobas, romlis saSualebiT iangariSeba myari tanis meqanikis amocanebi. swored aseTi amocanebis klass ganekuTvneba xidebis konstruqciebis gaangariSebis amocanebi.

garda konstruqciis modelis zogadi gaangariSebisa statikuri datvirTvis yvela SesaZlo saxeobaze, temperaturul da dinamikur zemoqmedebaze, sk "Лира"  avtomatur reJimSi gansazRvravs saangariSo datvirTvebisa da Zalvebis Tanwyobebs, asrulebs rkinabetonisa da foladis elementebis kveTebis SerCevasa da Semowmebas, adgens konstruqciul naxazebs.  sk "Лира"  SesaZleblobas iZleva  gamokvleul iqnas saangariSo modelebis saerTo mdgradoba, elementebis simtkice rRvevis sxvadasxva Teoriebis mixedviT.

gaangariSebis Sedegebis vizualizacia saSualebas iZleva Semdgomi analizisaTvis aisaxos obieqtis daZabul-deformirebuli mdgomareoba gadaadgilebebisa da Zabvebis izovelebis, Zalvebisa da CaRunvebis epiurebis, elementebis rRvevis mozaikis, mTavari da eqvivalenturi Zabvebis saxiT.

programis saangariSo modelSi daculia sasrul elementTa didi moculobis biblioTeka, romelic saSualebas iZleva Seiqmnas sakvlevi obieqtis adekvaturi (koreqtuli) saangariSo modelebi praqtikulad SezRudvis gareSe. amasTan dasaSvebia konstruqciuli masalebis da elementebis deformaciulobis wrfivi da arawrfivi xasiaTis gaTvaliswineba. rac magaliTad SesaZlebels xdis rkinabetonis sxvadasxva saxeobebis gaangariSebas.

sk "Лира" -s  Teoriul safuZvels warmoadgens sasrul elementTa meTodi, romelis realizeba xdeba gadaadgilebis formiT, kerZod kp iyenebs SesaZlo gadaadgilebis princips. saangariSo modelis SigniT gadaadgilebebi warmoadgens modelis Semadgeneli sasrulo elementebis deformaciis Sedegs. es sasrulo elementebi SeirCeva biblioTekidan, romelic Seicavs sxvadasxva tipis konstruqciebisaTvis damaxasiaTebel elementebs: Reroebs, brtyeli amocanis samkuTxa da oTxkuTxa elementebs, filebs, garsebs sivrculi amocanebis elementebs - tetraeds, paralelepipeds, samwaxnaga prizmebs.

garda amisa biblioTeka Seicavs sasrulo sixistis kavSirebs. kvanZebs Soris drekad damyolobas. elementebs, romelTa maxasiaTeblebi aRiwereba sixistis ricxviTi matriciT.

xidis koWovani malis naSenis gaangariSebisaTvis gamoiyeneba wrfivi amocanis principi, romelSic, gadaadgilebaTa simciris gamo datvirTvebsa da gadaadgilebebs Soris arsebobs pirdapirproporciuli damokidebuleba. amitom ZalaSia superpoziciis principi da ZalTa moqmedebis damoukideblobis kanoni.

saangariSo sqema warmoadgens konstruqciis idealizirebul models, romelic dayofilia sasrul elementebad, ris Sedegadac Cndeba kvanZebi. saangariso sqema orientirebulia dekartis marjvena koordinatTa sistemaSi. sasrulo elementebis fiqsaciisaTvis gamoiyeneba koordinatTa adgilobrivi sistema (aseve mxolod marjvena dekartis sistemaze orientirebuli).

modelSi datvirTvebis statikuri zemoqmedeba mocemulia Seyursuli Zalebis, Tanabradganawilebuli datvirTebis an momentebis saxiT, romlebic moqmedeben kvanZebSi an elementebSi.

amocanis gadawyvetis sizuste damokidebulia sasrulo elementebis zomebze da SeirCeva gadasawyveti amocanis xasiaTidan gamomdinare. sasrulo elementebis erToblioba qmnis sivrcul an brtyel bades, romlis sixSire SeiZleba sxvadasxva iyos modelis sxvadasxva zonaSi. rac ufro xSiria bade miT ufro zustia gaangariSebis Sedegebi, magram garTulebulia gaangariSebis procesi. amitom ufro xSirad badis sixSires zrdian konstruqciis sakvanZo ubnebSi, sadac adgili aqvs Zabvebis, Zalvebis da gadaadgilebebis konstruqcias an maT mkveTr cvlilebebs.

gaangariSebis Sedegad miiReba Zabvebis, Zalvebis da gadaadgilebebis velebi, romlebic asaxaven saangariSo konstruqciis daZabul-deformirebul mdgomareobas. es monacemebi iZleva SesaZleblobas Sefasdes konstruqciis muSaobis xasiaTi, misi resursi da gakeTdes dasvna konstruqciis (nagebobis) vargisianobis Sesaxeb

xidis sivrculi modeli (3D - grafika)

xidis saangariSo sasrulo elementebiani modeli

datvirTva #1  – mudmivmoqmedi datvirTvebi konstruqciis sakuTari wonisagan (g1)

deformaciuli sqema

vertikaluri (Z) deformaciebis izopoliebi

datvirTva #2 – mudmivmoqmedi datvirTvebi savali nawilisgan -  (g2)

deformaciuli sqema

vertikaluri (Z) deformaciebis izopoliebi

datvirTva #3 – droebiTi datvirTva  A11

deformaciuli sqema

`

vertikaluri (Z) deformaciebis izopoliebi

datvirTva #4 – droebiTi datvirTva   A11

deformaciuli sqema

vertikaluri (Z) deformaciebis izopoliebi

datvirTva #5 – droebiTi datvirTva HK-80

deformaciuli sqema

vertikaluri (Z) deformaciebis izopoliebi

datvirTva #6 – droebiTi datvirTva HK-100

deformaciuli sqema

horizontaluri (X) deformaciebis izopoliebi

datvirTva #7 – samuxruWo datvirTva

deformaciuli sqema

horizontaluri (X) deformaciebis izopoliebi

datvirTva #8 – temperaturuli deformaciebi

deformaciuli sqema

horizontaluri (X) deformaciebis izopoliebi

datvirTva #9 – seismika 9 baliani miwisZvris intensivobaze

wonebi Sekrebilia 1, 2, 4, 7 datvirTvebisagan

deformaciuli sqema

horizontaluri (X) deformaciebis izopoliebi

2.5 ximinjebSi (1200 mm)  aRZruli maqsimaluri Zalvebis

(mRunavi momentis da mkumSavi Zalis) gansazRvra:

maqsimaluri mRunavi momenti aRZruli yvelaze datvirTul ximinjSi Seadgens:

Mmaqs= 70.0 tZ m;

viciT ra Sesabamisi mkumSavi Zalis mniSvneloba:

N=127 tZ

vangariSobT kveTis zidunorianobas simtkicis pirobaze grZivi Runvis dros:

2.6 ximinjebis mzidunarianobis gansazRvra.

maqsimaluri mkumSavi Zalis mniSvneloba:

Nmax=184000 kgZ

2.7 malis naSenis rkinabetonis winaswardaZabuli koWis angariSi:

Ffaza I. samontaJo

koWSi sakuTari wonisagan aRZruli mRunavi momentebis epiura.

DSesabamisi deformaciebis mozaika.

faza II. monoliTuri filis dabetoneba

koWSi Zalvebis da deformaciebi monoliTuri filis wonisagan.

DSesabamisi deformaciebis mozaika.

Mmaqsimaluri mRunavi momentis mniSvneloba Seadgens:

Mmax=15200000+8700000=23900000 kgZ=239.0 tZ

faza III. koWebis eqsploatacia realur saangariSo datvirTvebze

koWSi mRunavi momentebis epiura savali nawilisagan (Semasworebeli fena+asfalti).

Ms.n.=84.6 tm

koWebSi mRunavi momentebis epiura droebiTi datvirTvisagan (datvirTva #3)

Mdr.=143.7 tm

Mmaqs.=467.3 tm